使用说明书

| 【产品名称】：机用根管锉 【型号规格】：见附件 【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】： 川械注准20192170050 【生产许可证编号】：川药监械生产许20170020号 【产品结构及组成】：产品由操作部分、指示片和柄组成，其中操作部分采用镍钛合金制成，指示片采用硅橡胶制成，柄采用不锈钢制成。 【适用范围】：产品配合牙科手机使用，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。 【生产日期】：见标签 【有效期】：5年 【禁忌症】：无 【警告】：本产品含镍，对该金属过敏者禁用 【不良反应】：在目前技术下，迄今尚无不良反应的报告。 【使用方法】： 1 把机用根管锉插入根管口后，启动治疗器械（马达）。 2 轻微施压，使机用根管锉沿着根管走向向根尖推进。 3 机用根管锉在到达根管工作长度后需沿根管壁以“刷”的手法做上下提拉运动，3-4次后再换用下一型号机用根管锉。 【注意事项】： 1.每次使用前，由用户对产品进行清洁和灭菌。 | - 重复使用和处理会增加机用根管锉断裂的风险，机用根管锉的寿命决定于使用的磨损或损坏程度，建议重复使用不超过10次。同时，当产品出现裂纹、变形（弯曲、扭曲、螺纹解锁）、腐蚀、掉色或标识丢失等情况，应及时更换。 - 镍钛器械会被双氧水溶液腐蚀，如果浸泡在浓度大于5%的次氯酸钠溶液里超过5分钟，镍钛器械性能会受影响。 - 仅由经过培训的专业口腔科医生操作。 - 仅用于牙科治疗。 - 在型号中标注“0”为一次性使用产品，不能重复使用。 【清洁、灭菌方法】： - 准备→检验→清洗→包装→灭菌→贮存 - 准备：将机用根管锉放于医用盘中做清洗前的准备。 - 检验：目视检查产品外观，应无锈迹、断针、螺纹间距明显变大等，应符合要求。 - 清洗：冲洗：将产品置于流动水下冲洗，初步去除污染物；冲洗后，用软毛刷刷洗产品表面，刷净表面的污物； 漂洗：刷洗后，再用流动水清洗。 - 包装：用包装袋密封包装。 - 灭菌：压力蒸汽灭菌，灭菌温度：134℃，最短灭菌时间：3min（温度波动范围参考灭菌器使用说明书）。 - 贮存：应贮存在清洁、干燥、通风的室内。 | 【符号说明】 图形符号; 符号说明; 图形符号; 符号说明; 图形符号; 符号说明. 制造商; 有效期; 机用. 批次代码; 生产日期; 镍钛合金. 134℃蒸汽灭菌; 未灭菌; 推荐的转速和扭矩. 唯一设备标识符; 不得二次使用; 医疗器械. 【注册人/生产企业/售后服务单位】： 成都市萨尼医疗器械有限公司 【注册人住所/生产企业住所】：成都市双流区西南航空港经济开发区腾飞四路408号 【生产地址】：成都市双流区西南航空港经济开发区腾飞四路408号 【联系方式】：电话：028-83361652 传真：028-83361651 邮编：610207 邮箱：sc@sanimedical.cn 说明书修订日期：2026年4月 |
| --- | --- | --- |

- 附录A：机用根管锉规格型号表

| S3 21mm 03/13 O | S3 21mm 03/13 | S3 25mm 03/13 O | S3 25mm 03/13 |
| --- | --- | --- | --- |
| S3 21mm 03/15 O | S3 21mm 03/15 | S3 25mm 03/15 O | S3 25mm 03/15 |
| S3 21mm 03/17 O | S3 21mm 03/17 | S3 25mm 03/17 O | S3 25mm 03/17 |
| S3 21mm 03/20 O | S3 21mm 03/20 | S3 25mm 03/20 O | S3 25mm 03/20 |
| S3 21mm 03/25 O | S3 21mm 03/25 | S3 25mm 03/25 O | S3 25mm 03/25 |
| S3 21mm 03/30 O | S3 21mm 03/30 | S3 25mm 03/30 O | S3 25mm 03/30 |
| S3 21mm 03/35 O | S3 21mm 03/35 | S3 25mm 03/35 O | S3 25mm 03/35 |
| S3 21mm 03/40 O | S3 21mm 03/40 | S3 25mm 03/40 O | S3 25mm 03/40 |
| S3 21mm 03/45 O | S3 21mm 03/45 | S3 25mm 03/45 O | S3 25mm 03/45 |
| S3 21mm 03/50 O | S3 21mm 03/50 | S3 25mm 03/50 O | S3 25mm 03/50 |
| S3 21mm 03/55 O | S3 21mm 03/55 | S3 25mm 03/55 O | S3 25mm 03/55 |
| S3 21mm 03/60 O | S3 21mm 03/60 | S3 25mm 03/60 O | S3 25mm 03/60 |
| S3 21mm 03/70 O | S3 21mm 03/70 | S3 25mm 03/70 O | S3 25mm 03/70 |
| S3 21mm 03/80 O | S3 21mm 03/80 | S3 25mm 03/80 O | S3 25mm 03/80 |
| S3 21mm 04/20 O | S3 21mm 04/20 | S3 25mm 04/20 O | S3 25mm 04/20 |
| S3 21mm 04/25 O | S3 21mm 04/25 | S3 25mm 04/25 O | S3 25mm 04/25 |
| S3 21mm 04/30 O | S3 21mm 04/30 | S3 25mm 04/30 O | S3 25mm 04/30 |
| S3 21mm 04/35 O | S3 21mm 04/35 | S3 25mm 04/35 O | S3 25mm 04/35 |
| S3 21mm 04/40 O | S3 21mm 04/40 | S3 25mm 04/40 O | S3 25mm 04/40 |
| S3 21mm 04/45 O | S3 21mm 04/45 | S3 25mm 04/45 O | S3 25mm 04/45 |
| S3 21mm 04/50 O | S3 21mm 04/50 | S3 25mm 04/50 O | S3 25mm 04/50 |
| S3 21mm 04/55 O | S3 21mm 04/55 | S3 25mm 04/55 O | S3 25mm 04/55 |
| S3 21mm 04/60 O | S3 21mm 04/60 | S3 25mm 04/60 O | S3 25mm 04/60 |
| S3 21mm 06/20 O | S3 21mm 06/20 | S3 25mm 06/20 O | S3 25mm 06/20 |
| S3 21mm 06/25 O | S3 21mm 06/25 | S3 25mm 06/25 O | S3 25mm 06/25 |
| S3 21mm 06/30 O | S3 21mm 06/30 | S3 25mm 06/30 O | S3 25mm 06/30 |
| S3 21mm 06/35 O | S3 21mm 06/35 | S3 25mm 06/35 O | S3 25mm 06/35 |
| S3 21mm 06/40 O | S3 21mm 06/40 | S3 25mm 06/40 O | S3 25mm 06/40 |
| S3 21mm 06/45 O | S3 21mm 06/45 | S3 25mm 06/45 O | S3 25mm 06/45 |
| S3 21mm 06/50 O | S3 21mm 06/50 | S3 25mm 06/50 O | S3 25mm 06/50 |
| S3 21mm 06/55 O | S3 21mm 06/55 | S3 25mm 06/55 O | S3 25mm 06/55 |
| S3 21mm 06/60 O | S3 21mm 06/60 | S3 25mm 06/60 O | S3 25mm 06/60 |
| S3 28mm 03/13 O | S3 28mm 03/13 | S3 31mm 03/13 O | S3 31mm 03/13 |
| S3 28mm 03/15 O | S3 28mm 03/15 | S3 31mm 03/15 O | S3 31mm 03/15 |
| S3 28mm 03/17 O | S3 28mm 03/17 | S3 31mm 03/17 O | S3 31mm 03/17 |
| S3 28mm 03/20 O | S3 28mm 03/20 | S3 31mm 03/20 O | S3 31mm 03/20 |
| S3 28mm 03/25 O | S3 28mm 03/25 | S3 31mm 03/25 O | S3 31mm 03/25 |
| S3 28mm 03/30 O | S3 28mm 03/30 | S3 31mm 03/30 O | S3 31mm 03/30 |
| S3 28mm 03/35 O | S3 28mm 03/35 | S3 31mm 03/35 O | S3 31mm 03/35 |
| S3 28mm 03/40 O | S3 28mm 03/40 | S3 31mm 03/40 O | S3 31mm 03/40 |
| S3 28mm 03/45 O | S3 28mm 03/45 | S3 31mm 03/45 O | S3 31mm 03/45 |
| S3 28mm 03/50 O | S3 28mm 03/50 | S3 31mm 03/50 O | S3 31mm 03/50 |
| S3 28mm 03/55 O | S3 28mm 03/55 | S3 31mm 03/55 O | S3 31mm 03/55 |
| S3 28mm 03/60 O | S3 28mm 03/60 | S3 31mm 03/60 O | S3 31mm 03/60 |
| S3 28mm 03/70 O | S3 28mm 03/70 | S3 31mm 03/70 O | S3 31mm 03/70 |
| S3 28mm 03/80 O | S3 28mm 03/80 | S3 31mm 03/80 O | S3 31mm 03/80 |
| S3 28mm 04/20 O | S3 28mm 04/20 | S3 31mm 04/20 O | S3 31mm 04/20 |
| S3 28mm 04/25 O | S3 28mm 04/25 | S3 31mm 04/25 O | S3 31mm 04/25 |
| S3 28mm 04/30 O | S3 28mm 04/30 | S3 31mm 04/30 O | S3 31mm 04/30 |
| S3 28mm 04/35 O | S3 28mm 04/35 | S3 31mm 04/35 O | S3 31mm 04/35 |
| S3 28mm 04/40 O | S3 28mm 04/40 | S3 31mm 04/40 O | S3 31mm 04/40 |
| S3 28mm 04/45 O | S3 28mm 04/45 | S3 31mm 04/45 O | S3 31mm 04/45 |
| S3 28mm 04/50 O | S3 28mm 04/50 | S3 31mm 04/50 O | S3 31mm 04/50 |
| S3 28mm 04/55 O | S3 28mm 04/55 | S3 31mm 04/55 O | S3 31mm 04/55 |
| S3 28mm 04/60 O | S3 28mm 04/60 | S3 31mm 04/60 O | S3 31mm 04/60 |
| S3 28mm 06/20 O | S3 28mm 06/20 | S3 31mm 06/20 O | S3 31mm 06/20 |
| S3 28mm 06/25 O | S3 28mm 06/25 | S3 31mm 06/25 O | S3 31mm 06/25 |
| S3 28mm 06/30 O | S3 28mm 06/30 | S3 31mm 06/30 O | S3 31mm 06/30 |
| S3 28mm 06/35 O | S3 28mm 06/35 | S3 31mm 06/35 O | S3 31mm 06/35 |
| S3 28mm 06/40 O | S3 28mm 06/40 | S3 31mm 06/40 O | S3 31mm 06/40 |
| S3 28mm 06/45 O | S3 28mm 06/45 | S3 31mm 06/45 O | S3 31mm 06/45 |
| S3 28mm 06/50 O | S3 28mm 06/50 | S3 31mm 06/50 O | S3 31mm 06/50 |
| S3 28mm 06/55 O | S3 28mm 06/55 | S3 31mm 06/55 O | S3 31mm 06/55 |
| S3 28mm 06/60 O | S3 28mm 06/60 | S3 31mm 06/60 O | S3 31mm 06/60 |
| S3 16mm 08/18 O | S3 16mm 08/18 | S3 17mm 08/18 O | S3 17mm 08/18 |
| S3 16mm 10/18 O | S3 16mm 10/18 | S3 17mm 10/18 O | S3 17mm 10/18 |
| S3 16mm 10/20 O | S3 16mm 10/20 | S3 17mm 10/20 O | S3 17mm 10/20 |
| S3 19mm 08/18 O | S3 19mm 08/18 | S3 19mm 10/18 O | S3 19mm 10/18 |
| S3 19mm 10/20 O | S3 19mm 10/20 |  |  |
| Sharp 21mm 03/13 O | Sharp 21mm 03/13 | Sharp 25mm 03/13 O | Sharp 25mm 03/13 |
| Sharp 21mm 03/15 O | Sharp 21mm 03/15 | Sharp 25mm 03/15 O | Sharp 25mm 03/15 |
| Sharp 21mm 03/17 O | Sharp 21mm 03/17 | Sharp 25mm 03/17 O | Sharp 25mm 03/17 |
| Sharp 21mm 03/20 O | Sharp 21mm 03/20 | Sharp 25mm 03/20 O | Sharp 25mm 03/20 |
| Sharp 21mm 03/25 O | Sharp 21mm 03/25 | Sharp 25mm 03/25 O | Sharp 25mm 03/25 |
| Sharp 21mm 03/30 O | Sharp 21mm 03/30 | Sharp 25mm 03/30 O | Sharp 25mm 03/30 |
| Sharp 21mm 03/35 O | Sharp 21mm 03/35 | Sharp 25mm 03/35 O | Sharp 25mm 03/35 |
| Sharp 21mm 03/40 O | Sharp 21mm 03/40 | Sharp 25mm 03/40 O | Sharp 25mm 03/40 |
| Sharp 21mm 03/45 O | Sharp 21mm 03/45 | Sharp 25mm 03/45 O | Sharp 25mm 03/45 |
| Sharp 21mm 03/50 O | Sharp 21mm 03/50 | Sharp 25mm 03/50 O | Sharp 25mm 03/50 |
| Sharp 21mm 03/55 O | Sharp 21mm 03/55 | Sharp 25mm 03/55 O | Sharp 25mm 03/55 |
| Sharp 21mm 03/60 O | Sharp 21mm 03/60 | Sharp 25mm 03/60 O | Sharp 25mm 03/60 |
| Sharp 21mm 03/70 O | Sharp 21mm 03/70 | Sharp 25mm 03/70 O | Sharp 25mm 03/70 |
| Sharp 21mm 03/80 O | Sharp 21mm 03/80 | Sharp 25mm 03/80 O | Sharp 25mm 03/80 |
| Sharp 21mm 04/20 O | Sharp 21mm 04/20 | Sharp 25mm 04/20 O | Sharp 25mm 04/20 |
| Sharp 21mm 04/25 O | Sharp 21mm 04/25 | Sharp 25mm 04/25 O | Sharp 25mm 04/25 |
| Sharp 21mm 04/30 O | Sharp 21mm 04/30 | Sharp 25mm 04/30 O | Sharp 25mm 04/30 |
| Sharp 21mm 04/35 O | Sharp 21mm 04/35 | Sharp 25mm 04/35 O | Sharp 25mm 04/35 |
| Sharp 21mm 04/40 O | Sharp 21mm 04/40 | Sharp 25mm 04/40 O | Sharp 25mm 04/40 |
| Sharp 21mm 04/45 O | Sharp 21mm 04/45 | Sharp 25mm 04/45 O | Sharp 25mm 04/45 |
| Sharp 21mm 04/50 O | Sharp 21mm 04/50 | Sharp 25mm 04/50 O | Sharp 25mm 04/50 |
| Sharp 21mm 04/55 O | Sharp 21mm 04/55 | Sharp 25mm 04/55 O | Sharp 25mm 04/55 |
| Sharp 21mm 04/60 O | Sharp 21mm 04/60 | Sharp 25mm 04/60 O | Sharp 25mm 04/60 |
| Sharp 21mm 06/20 O | Sharp 21mm 06/20 | Sharp 25mm 06/20 O | Sharp 25mm 06/20 |
| Sharp 21mm 06/25 O | Sharp 21mm 06/25 | Sharp 25mm 06/25 O | Sharp 25mm 06/25 |
| Sharp 21mm 06/30 O | Sharp 21mm 06/30 | Sharp 25mm 06/30 O | Sharp 25mm 06/30 |
| Sharp 21mm 06/35 O | Sharp 21mm 06/35 | Sharp 25mm 06/35 O | Sharp 25mm 06/35 |
| Sharp 21mm 06/40 O | Sharp 21mm 06/40 | Sharp 25mm 06/40 O | Sharp 25mm 06/40 |
| Sharp 21mm 06/45 O | Sharp 21mm 06/45 | Sharp 25mm 06/45 O | Sharp 25mm 06/45 |
| Sharp 21mm 06/50 O | Sharp 21mm 06/50 | Sharp 25mm 06/50 O | Sharp 25mm 06/50 |
| Sharp 21mm 06/55 O | Sharp 21mm 06/55 | Sharp 25mm 06/55 O | Sharp 25mm 06/55 |
| Sharp 21mm 06/60 O | Sharp 21mm 06/60 | Sharp 25mm 06/60 O | Sharp 25mm 06/60 |
| Sharp 28mm 03/13 O | Sharp 28mm 03/13 | Sharp 31mm 03/13 O | Sharp 31mm 03/13 |
| Sharp 28mm 03/15 O | Sharp 28mm 03/15 | Sharp 31mm 03/15 O | Sharp 31mm 03/15 |
| Sharp 28mm 03/17 O | Sharp 28mm 03/17 | Sharp 31mm 03/17 O | Sharp 31mm 03/17 |
| Sharp 28mm 03/20 O | Sharp 28mm 03/20 | Sharp 31mm 03/20 O | Sharp 31mm 03/20 |
| Sharp 28mm 03/25 O | Sharp 28mm 03/25 | Sharp 31mm 03/25 O | Sharp 31mm 03/25 |
| Sharp 28mm 03/30 O | Sharp 28mm 03/30 | Sharp 31mm 03/30 O | Sharp 31mm 03/30 |
| Sharp 28mm 03/35 O | Sharp 28mm 03/35 | Sharp 31mm 03/35 O | Sharp 31mm 03/35 |
| Sharp 28mm 03/40 O | Sharp 28mm 03/40 | Sharp 31mm 03/40 O | Sharp 31mm 03/40 |
| Sharp 28mm 03/45 O | Sharp 28mm 03/45 | Sharp 31mm 03/45 O | Sharp 31mm 03/45 |
| Sharp 28mm 03/50 O | Sharp 28mm 03/50 | Sharp 31mm 03/50 O | Sharp 31mm 03/50 |
| Sharp 28mm 03/55 O | Sharp 28mm 03/55 | Sharp 31mm 03/55 O | Sharp 31mm 03/55 |
| Sharp 28mm 03/60 O | Sharp 28mm 03/60 | Sharp 31mm 03/60 O | Sharp 31mm 03/60 |
| Sharp 28mm 03/70 O | Sharp 28mm 03/70 | Sharp 31mm 03/70 O | Sharp 31mm 03/70 |
| Sharp 28mm 03/80 O | Sharp 28mm 03/80 | Sharp 31mm 03/80 O | Sharp 31mm 03/80 |
| Sharp 28mm 04/20 O | Sharp 28mm 04/20 | Sharp 31mm 04/20 O | Sharp 31mm 04/20 |
| Sharp 28mm 04/25 O | Sharp 28mm 04/25 | Sharp 31mm 04/25 O | Sharp 31mm 04/25 |
| Sharp 28mm 04/30 O | Sharp 28mm 04/30 | Sharp 31mm 04/30 O | Sharp 31mm 04/30 |
| Sharp 28mm 04/35 O | Sharp 28mm 04/35 | Sharp 31mm 04/35 O | Sharp 31mm 04/35 |
| Sharp 28mm 04/40 O | Sharp 28mm 04/40 | Sharp 31mm 04/40 O | Sharp 31mm 04/40 |
| Sharp 28mm 04/45 O | Sharp 28mm 04/45 | Sharp 31mm 04/45 O | Sharp 31mm 04/45 |
| Sharp 28mm 04/50 O | Sharp 28mm 04/50 | Sharp 31mm 04/50 O | Sharp 31mm 04/50 |
| Sharp 28mm 04/55 O | Sharp 28mm 04/55 | Sharp 31mm 04/55 O | Sharp 31mm 04/55 |
| Sharp 28mm 04/60 O | Sharp 28mm 04/60 | Sharp 31mm 04/60 O | Sharp 31mm 04/60 |
| Sharp 28mm 06/20 O | Sharp 28mm 06/20 | Sharp 31mm 06/20 O | Sharp 31mm 06/20 |
| Sharp 28mm 06/25 O | Sharp 28mm 06/25 | Sharp 31mm 06/25 O | Sharp 31mm 06/25 |
| Sharp 28mm 06/30 O | Sharp 28mm 06/30 | Sharp 31mm 06/30 O | Sharp 31mm 06/30 |
| Sharp 28mm 06/35 O | Sharp 28mm 06/35 | Sharp 31mm 06/35 O | Sharp 31mm 06/35 |
| Sharp 28mm 06/40 O | Sharp 28mm 06/40 | Sharp 31mm 06/40 O | Sharp 31mm 06/40 |
| Sharp 28mm 06/45 O | Sharp 28mm 06/45 | Sharp 31mm 06/45 O | Sharp 31mm 06/45 |
| Sharp 28mm 06/50 O | Sharp 28mm 06/50 | Sharp 31mm 06/50 O | Sharp 31mm 06/50 |
| Sharp 28mm 06/55 O | Sharp 28mm 06/55 | Sharp 31mm 06/55 O | Sharp 31mm 06/55 |
| Sharp 28mm 06/60 O | Sharp 28mm 06/60 | Sharp 31mm 06/60 O | Sharp 31mm 06/60 |
| Sharp 16mm 08/18 O | Sharp 16mm 08/18 | Sharp 17mm 08/18 O | Sharp 17mm 08/18 |
| Sharp 16mm 10/18 O | Sharp 16mm 10/18 | Sharp 17mm 10/18 O | Sharp 17mm 10/18 |
| Sharp 16mm 10/20 O | Sharp 16mm 10/20 | Sharp 17mm 10/20 O | Sharp 17mm 10/20 |
| Sharp 19mm 08/18 O | Sharp 19mm 08/18 | Sharp 19mm 10/20 O | Sharp 19mm 10/20 |
| Sharp 19mm 10/18 O | Sharp 19mm 10/18 |  |  |
| Superpass（疏通锉） 21mm 025/13 O | Superpass（疏通锉） 21mm 025/13 | Superpass（疏通锉） 25mm 025/13 O | Superpass（疏通锉） 25mm 025/13 |
| Superpass（疏通锉） 21mm 025/15 O | Superpass（疏通锉） 21mm 025/15 | Superpass（疏通锉） 25mm 025/15 O | Superpass（疏通锉） 25mm 025/15 |
| Superpass（疏通锉） 21mm 025/17 O | Superpass（疏通锉） 21mm 025/17 | Superpass（疏通锉） 25mm 025/17 O | Superpass（疏通锉） 25mm 025/17 |
| Superpass（疏通锉） 21mm 025/19 O | Superpass（疏通锉） 21mm 025/19 | Superpass（疏通锉） 25mm 025/19 O | Superpass（疏通锉） 25mm 025/19 |
| Superpass（疏通锉） 21mm 025/20 O | Superpass（疏通锉） 21mm 025/20 | Superpass（疏通锉） 25mm 025/20 O | Superpass（疏通锉） 25mm 025/20 |
| Superpass（疏通锉） 21mm 02/13 O | Superpass（疏通锉） 21mm 02/13 | Superpass（疏通锉） 25mm 02/13 O | Superpass（疏通锉） 25mm 02/13 |
| Superpass（疏通锉） 21mm 02/15 O | Superpass（疏通锉） 21mm 02/15 | Superpass（疏通锉） 25mm 02/15 O | Superpass（疏通锉） 25mm 02/15 |
| Superpass（疏通锉） 21mm 02/17 O | Superpass（疏通锉） 21mm 02/17 | Superpass（疏通锉） 25mm 02/17 O | Superpass（疏通锉） 25mm 02/17 |
| Superpass（疏通锉） 21mm 02/20 O | Superpass（疏通锉） 21mm 02/20 | Superpass（疏通锉） 25mm 02/20 O | Superpass（疏通锉） 25mm 02/20 |
| Superpass（疏通锉） 21mm 03/13 O | Superpass（疏通锉） 21mm 03/13 | Superpass（疏通锉） 25mm 03/13 O | Superpass（疏通锉） 25mm 03/13 |
| Superpass（疏通锉） 21mm 03/15 O | Superpass（疏通锉） 21mm 03/15 | Superpass（疏通锉） 25mm 03/15 O | Superpass（疏通锉） 25mm 03/15 |
| Superpass（疏通锉） 21mm 03/17 O | Superpass（疏通锉） 21mm 03/17 | Superpass（疏通锉） 25mm 03/17 O | Superpass（疏通锉） 25mm 03/17 |
| Superpass（疏通锉） 21mm 03/20 O | Superpass（疏通锉） 21mm 03/20 | Superpass（疏通锉） 25mm 03/20 O | Superpass（疏通锉） 25mm 03/20 |
| Superpass（疏通锉） 28mm 025/13 O | Superpass（疏通锉） 28mm 025/13 | Superpass（疏通锉） 31mm 025/13 O | Superpass（疏通锉） 31mm 025/13 |
| Superpass（疏通锉） 28mm 025/15 O | Superpass（疏通锉） 28mm 025/15 | Superpass（疏通锉） 31mm 025/15 O | Superpass（疏通锉） 31mm 025/15 |
| Superpass（疏通锉） 28mm 025/17 O | Superpass（疏通锉） 28mm 025/17 | Superpass（疏通锉） 31mm 025/17 O | Superpass（疏通锉） 31mm 025/17 |
| Superpass（疏通锉） 28mm 025/19 O | Superpass（疏通锉） 28mm 025/19 | Superpass（疏通锉） 31mm 025/19 O | Superpass（疏通锉） 31mm 025/19 |
| Superpass（疏通锉） 28mm 025/20 O | Superpass（疏通锉） 28mm 025/20 | Superpass（疏通锉） 31mm 025/20 O | Superpass（疏通锉） 31mm 025/20 |
| Superpass（疏通锉） 28mm 02/13 O | Superpass（疏通锉） 28mm 02/13 | Superpass（疏通锉） 31mm 02/13 O | Superpass（疏通锉） 31mm 02/13 |
| Superpass（疏通锉） 28mm 02/15 O | Superpass（疏通锉） 28mm 02/15 | Superpass（疏通锉） 31mm 02/15 O | Superpass（疏通锉） 31mm 02/15 |
| Superpass（疏通锉） 28mm 02/17 O | Superpass（疏通锉） 28mm 02/17 | Superpass（疏通锉） 31mm 02/17 O | Superpass（疏通锉） 31mm 02/17 |
| Superpass（疏通锉） 28mm 02/20 O | Superpass（疏通锉） 28mm 02/20 | Superpass（疏通锉） 31mm 02/20 O | Superpass（疏通锉） 31mm 02/20 |
| Superpass（疏通锉） 28mm 03/13 O | Superpass（疏通锉） 28mm 03/13 | Superpass（疏通锉） 31mm 03/13 O | Superpass（疏通锉） 31mm 03/13 |
| Superpass（疏通锉） 28mm 03/15 O | Superpass（疏通锉） 28mm 03/15 | Superpass（疏通锉） 31mm 03/15 O | Superpass（疏通锉） 31mm 03/15 |
| Superpass（疏通锉） 28mm 03/17 O | Superpass（疏通锉） 28mm 03/17 | Superpass（疏通锉） 31mm 03/17 O | Superpass（疏通锉） 31mm 03/17 |
| Superpass（疏通锉） 28mm 03/20 O | Superpass（疏通锉） 28mm 03/20 | Superpass（疏通锉） 31mm 03/20 O | Superpass（疏通锉） 31mm 03/20 |
| KID 16mm 03/17 O | KID 16mm 03/17 | KID 19mm 03/17 O | KID 19mm 03/17 |
| KID 16mm 03/20 O | KID 16mm 03/20 | KID 19mm 03/20 O | KID 19mm 03/20 |
| KID 16mm 03/25 O | KID 16mm 03/25 | KID 19mm 03/25 O | KID 19mm 03/25 |
| KID 16mm 03/30 O | KID 16mm 03/30 | KID 19mm 03/30 O | KID 19mm 03/30 |
| KID 16mm 03/35 O | KID 16mm 03/35 | KID 19mm 03/35 O | KID 19mm 03/35 |
| KID 16mm 03/40 O | KID 16mm 03/40 | KID 19mm 03/40 O | KID 19mm 03/40 |
| KID 16mm 04/20 O | KID 16mm 04/20 | KID 19mm 04/20 O | KID 19mm 04/20 |
| KID 16mm 04/25 O | KID 16mm 04/25 | KID 19mm 04/25 O | KID 19mm 04/25 |
| KID 16mm 04/30 O | KID 16mm 04/30 | KID 19mm 04/30 O | KID 19mm 04/30 |
| KID 16mm 04/35 O | KID 16mm 04/35 | KID 19mm 04/35 O | KID 19mm 04/35 |
| KID 16mm 04/40 O | KID 16mm 04/40 | KID 19mm 04/40 O | KID 19mm 04/40 |
| KID 16mm 05/15 O | KID 16mm 05/15 | KID 19mm 05/15 O | KID 19mm 05/15 |
| KID 16mm 05/20 O | KID 16mm 05/20 | KID 19mm 05/20 O | KID 19mm 05/20 |
| KID 16mm 05/25 O | KID 16mm 05/25 | KID 19mm 05/25 O | KID 19mm 05/25 |
| KID 16mm 05/30 O | KID 16mm 05/30 | KID 19mm 05/30 O | KID 19mm 05/30 |
| KID 16mm 05/35 O | KID 16mm 05/35 | KID 19mm 05/35 O | KID 19mm 05/35 |
| KID 16mm 05/40 O | KID 16mm 05/40 | KID 19mm 05/40 O | KID 19mm 05/40 |
| KID 16mm 06/15 O | KID 16mm 06/15 | KID 19mm 06/15 O | KID 19mm 06/15 |
| KID 16mm 06/20 O | KID 16mm 06/20 | KID 19mm 06/20 O | KID 19mm 06/20 |
| KID 16mm 06/25 O | KID 16mm 06/25 | KID 19mm 06/25 O | KID 19mm 06/25 |
| KID 16mm 06/30 O | KID 16mm 06/30 | KID 19mm 06/30 O | KID 19mm 06/30 |
| KID 16mm 06/35 O | KID 16mm 06/35 | KID 19mm 06/35 O | KID 19mm 06/35 |
| KID 16mm 06/40 O | KID 16mm 06/40 | KID 19mm 06/40 O | KID 19mm 06/40 |
| KID 16mm 08/15 O | KID 16mm 08/15 | KID 19mm 08/15 O | KID 19mm 08/15 |
| KID 16mm 08/20 O | KID 16mm 08/20 | KID 19mm 08/20 O | KID 19mm 08/20 |
| KID 16mm 08/25 O | KID 16mm 08/25 | KID 19mm 08/25 O | KID 19mm 08/25 |
| KID 16mm 08/30 O | KID 16mm 08/30 | KID 19mm 08/30 O | KID 19mm 08/30 |
| KID 21mm 03/17 O | KID 21mm 03/17 | KID 25mm 03/17 O | KID 25mm 03/17 |
| KID 21mm 03/20 O | KID 21mm 03/20 | KID 25mm 03/20 O | KID 25mm 03/20 |
| KID 21mm 03/25 O | KID 21mm 03/25 | KID 25mm 03/25 O | KID 25mm 03/25 |
| KID 21mm 03/30 O | KID 21mm 03/30 | KID 25mm 03/30 O | KID 25mm 03/30 |
| KID 21mm 03/35 O | KID 21mm 03/35 | KID 25mm 03/35 O | KID 25mm 03/35 |
| KID 21mm 03/40 O | KID 21mm 03/40 | KID 25mm 03/40 O | KID 25mm 03/40 |
| KID 21mm 04/20 O | KID 21mm 04/20 | KID 25mm 04/20 O | KID 25mm 04/20 |
| KID 21mm 04/25 O | KID 21mm 04/25 | KID 25mm 04/25 O | KID 25mm 04/25 |
| KID 21mm 04/30 O | KID 21mm 04/30 | KID 25mm 04/30 O | KID 25mm 04/30 |
| KID 21mm 04/35 O | KID 21mm 04/35 | KID 25mm 04/35 O | KID 25mm 04/35 |
| KID 21mm 04/40 O | KID 21mm 04/40 | KID 25mm 04/40 O | KID 25mm 04/40 |
| KID 21mm 05/15 O | KID 21mm 05/15 | KID 25mm 05/15 O | KID 25mm 05/15 |
| KID 21mm 05/20 O | KID 21mm 05/20 | KID 25mm 05/20 O | KID 25mm 05/20 |
| KID 21mm 05/25 O | KID 21mm 05/25 | KID 25mm 05/25 O | KID 25mm 05/25 |
| KID 21mm 05/30 O | KID 21mm 05/30 | KID 25mm 05/30 O | KID 25mm 05/30 |
| KID 21mm 05/35 O | KID 21mm 05/35 | KID 25mm 05/35 O | KID 25mm 05/35 |
| KID 21mm 05/40 O | KID 21mm 05/40 | KID 25mm 05/40 O | KID 25mm 05/40 |
| KID 21mm 06/15 O | KID 21mm 06/15 | KID 25mm 06/15 O | KID 25mm 06/15 |
| KID 21mm 06/20 O | KID 21mm 06/20 | KID 25mm 06/20 O | KID 25mm 06/20 |
| KID 21mm 06/25 O | KID 21mm 06/25 | KID 25mm 06/25 O | KID 25mm 06/25 |
| KID 21mm 06/30 O | KID 21mm 06/30 | KID 25mm 06/30 O | KID 25mm 06/30 |
| KID 21mm 06/35 O | KID 21mm 06/35 | KID 25mm 06/35 O | KID 25mm 06/35 |
| KID 21mm 06/40 O | KID 21mm 06/40 | KID 25mm 06/40 O | KID 25mm 06/40 |
| KID 21mm 08/15 O | KID 21mm 08/15 | KID 25mm 08/15 O | KID 25mm 08/15 |
| KID 21mm 08/20 O | KID 21mm 08/20 | KID 25mm 08/20 O | KID 25mm 08/20 |
| KID 21mm 08/25 O | KID 21mm 08/25 | KID 25mm 08/25 O | KID 25mm 08/25 |
| KID 21mm 08/30 O | KID 21mm 08/30 | KID 25mm 08/30 O | KID 25mm 08/30 |
| KID+ 16mm 03/17 O | KID+ 16mm 03/17 | KID+ 19mm 03/17 O | KID+ 19mm 03/17 |
| KID+ 16mm 03/20 O | KID+ 16mm 03/20 | KID+ 19mm 03/20 O | KID+ 19mm 03/20 |
| KID+ 16mm 03/25 O | KID+ 16mm 03/25 | KID+ 19mm 03/25 O | KID+ 19mm 03/25 |
| KID+ 16mm 03/30 O | KID+ 16mm 03/30 | KID+ 19mm 03/30 O | KID+ 19mm 03/30 |
| KID+ 16mm 03/35 O | KID+ 16mm 03/35 | KID+ 19mm 03/35 O | KID+ 19mm 03/35 |
| KID+ 16mm 03/40 O | KID+ 16mm 03/40 | KID+ 19mm 03/40 O | KID+ 19mm 03/40 |
| KID+ 16mm 04/20 O | KID+ 16mm 04/20 | KID+ 19mm 04/20 O | KID+ 19mm 04/20 |
| KID+ 16mm 04/25 O | KID+ 16mm 04/25 | KID+ 19mm 04/25 O | KID+ 19mm 04/25 |
| KID+ 16mm 04/30 O | KID+ 16mm 04/30 | KID+ 19mm 04/30 O | KID+ 19mm 04/30 |
| KID+ 16mm 04/35 O | KID+ 16mm 04/35 | KID+ 19mm 04/35 O | KID+ 19mm 04/35 |
| KID+ 16mm 04/40 O | KID+ 16mm 04/40 | KID+ 19mm 04/40 O | KID+ 19mm 04/40 |
| KID+ 16mm 05/15 O | KID+ 16mm 05/15 | KID+ 19mm 05/15 O | KID+ 19mm 05/15 |
| KID+ 16mm 05/20 O | KID+ 16mm 05/20 | KID+ 19mm 05/20 O | KID+ 19mm 05/20 |
| KID+ 16mm 05/25 O | KID+ 16mm 05/25 | KID+ 19mm 05/25 O | KID+ 19mm 05/25 |
| KID+ 16mm 05/30 O | KID+ 16mm 05/30 | KID+ 19mm 05/30 O | KID+ 19mm 05/30 |
| KID+ 16mm 05/35 O | KID+ 16mm 05/35 | KID+ 19mm 05/35 O | KID+ 19mm 05/35 |
| KID+ 16mm 05/40 O | KID+ 16mm 05/40 | KID+ 19mm 05/40 O | KID+ 19mm 05/40 |
| KID+ 16mm 06/15 O | KID+ 16mm 06/15 | KID+ 19mm 06/15 O | KID+ 19mm 06/15 |
| KID+ 16mm 06/20 O | KID+ 16mm 06/20 | KID+ 19mm 06/20 O | KID+ 19mm 06/20 |
| KID+ 16mm 06/25 O | KID+ 16mm 06/25 | KID+ 19mm 06/25 O | KID+ 19mm 06/25 |
| KID+ 16mm 06/30 O | KID+ 16mm 06/30 | KID+ 19mm 06/30 O | KID+ 19mm 06/30 |
| KID+ 16mm 06/35 O | KID+ 16mm 06/35 | KID+ 19mm 06/35 O | KID+ 19mm 06/35 |
| KID+ 16mm 06/40 O | KID+ 16mm 06/40 | KID+ 19mm 06/40 O | KID+ 19mm 06/40 |
| KID+ 16mm 08/15 O | KID+ 16mm 08/15 | KID+ 19mm 08/15 O | KID+ 19mm 08/15 |
| KID+ 16mm 08/20 O | KID+ 16mm 08/20 | KID+ 19mm 08/20 O | KID+ 19mm 08/20 |
| KID+ 16mm 08/25 O | KID+ 16mm 08/25 | KID+ 19mm 08/25 O | KID+ 19mm 08/25 |
| KID+ 16mm 08/30 O | KID+ 16mm 08/30 | KID+ 19mm 08/30 O | KID+ 19mm 08/30 |
| KID+ 21mm 03/17 O | KID+ 21mm 03/17 | KID+ 25mm 03/17 O | KID+ 25mm 03/17 |
| KID+ 21mm 03/20 O | KID+ 21mm 03/20 | KID+ 25mm 03/20 O | KID+ 25mm 03/20 |
| KID+ 21mm 03/25 O | KID+ 21mm 03/25 | KID+ 25mm 03/25 O | KID+ 25mm 03/25 |
| KID+ 21mm 03/30 O | KID+ 21mm 03/30 | KID+ 25mm 03/30 O | KID+ 25mm 03/30 |
| KID+ 21mm 03/35 O | KID+ 21mm 03/35 | KID+ 25mm 03/35 O | KID+ 25mm 03/35 |
| KID+ 21mm 03/40 O | KID+ 21mm 03/40 | KID+ 25mm 03/40 O | KID+ 25mm 03/40 |
| KID+ 21mm 04/20 O | KID+ 21mm 04/20 | KID+ 25mm 04/20 O | KID+ 25mm 04/20 |
| KID+ 21mm 04/25 O | KID+ 21mm 04/25 | KID+ 25mm 04/25 O | KID+ 25mm 04/25 |
| KID+ 21mm 04/30 O | KID+ 21mm 04/30 | KID+ 25mm 04/30 O | KID+ 25mm 04/30 |
| KID+ 21mm 04/35 O | KID+ 21mm 04/35 | KID+ 25mm 04/35 O | KID+ 25mm 04/35 |
| KID+ 21mm 04/40 O | KID+ 21mm 04/40 | KID+ 25mm 04/40 O | KID+ 25mm 04/40 |
| KID+ 21mm 05/15 O | KID+ 21mm 05/15 | KID+ 25mm 05/15 O | KID+ 25mm 05/15 |
| KID+ 21mm 05/20 O | KID+ 21mm 05/20 | KID+ 25mm 05/20 O | KID+ 25mm 05/20 |
| KID+ 21mm 05/25 O | KID+ 21mm 05/25 | KID+ 25mm 05/25 O | KID+ 25mm 05/25 |
| KID+ 21mm 05/30 O | KID+ 21mm 05/30 | KID+ 25mm 05/30 O | KID+ 25mm 05/30 |
| KID+ 21mm 05/35 O | KID+ 21mm 05/35 | KID+ 25mm 05/35 O | KID+ 25mm 05/35 |
| KID+ 21mm 05/40 O | KID+ 21mm 05/40 | KID+ 25mm 05/40 O | KID+ 25mm 05/40 |
| KID+ 21mm 06/15 O | KID+ 21mm 06/15 | KID+ 25mm 06/15 O | KID+ 25mm 06/15 |
| KID+ 21mm 06/20 O | KID+ 21mm 06/20 | KID+ 25mm 06/20 O | KID+ 25mm 06/20 |
| KID+ 21mm 06/25 O | KID+ 21mm 06/25 | KID+ 25mm 06/25 O | KID+ 25mm 06/25 |
| KID+ 21mm 06/30 O | KID+ 21mm 06/30 | KID+ 25mm 06/30 O | KID+ 25mm 06/30 |
| KID+ 21mm 06/35 O | KID+ 21mm 06/35 | KID+ 25mm 06/35 O | KID+ 25mm 06/35 |
| KID+ 21mm 06/40 O | KID+ 21mm 06/40 | KID+ 25mm 06/40 O | KID+ 25mm 06/40 |
| KID+ 21mm 08/15 O | KID+ 21mm 08/15 | KID+ 25mm 08/15 O | KID+ 25mm 08/15 |
| KID+ 21mm 08/20 O | KID+ 21mm 08/20 | KID+ 25mm 08/20 O | KID+ 25mm 08/20 |
| KID+ 21mm 08/25 O | KID+ 21mm 08/25 | KID+ 25mm 08/25 O | KID+ 25mm 08/25 |
| KID+ 21mm 08/30 O | KID+ 21mm 08/30 | KID+ 25mm 08/30 O | KID+ 25mm 08/30 |
| BS+ 21mm 02/45 O | BS+ 21mm 02/45 | BS+ 25mm 02/45 O | BS+ 25mm 02/45 |
| BS+ 21mm 02/50 O | BS+ 21mm 02/50 | BS+ 25mm 02/50 O | BS+ 25mm 02/50 |
| BS+ 21mm 02/55 O | BS+ 21mm 02/55 | BS+ 25mm 02/55 O | BS+ 25mm 02/55 |
| BS+ 21mm 02/60 O | BS+ 21mm 02/60 | BS+ 25mm 02/60 O | BS+ 25mm 02/60 |
| BS+ 21mm 02/70 O | BS+ 21mm 02/70 | BS+ 25mm 02/70 O | BS+ 25mm 02/70 |
| BS+ 21mm 02/80 O | BS+ 21mm 02/80 | BS+ 25mm 02/80 O | BS+ 25mm 02/80 |
| BS+ 21mm 03/13 O | BS+ 21mm 03/13 | BS+ 25mm 03/13 O | BS+ 25mm 03/13 |
| BS+ 21mm 03/15 O | BS+ 21mm 03/15 | BS+ 25mm 03/15 O | BS+ 25mm 03/15 |
| BS+ 21mm 03/17 O | BS+ 21mm 03/17 | BS+ 25mm 03/17 O | BS+ 25mm 03/17 |
| BS+ 21mm 03/19 O | BS+ 21mm 03/19 | BS+ 25mm 03/19 O | BS+ 25mm 03/19 |
| BS+ 21mm 03/20 O | BS+ 21mm 03/20 | BS+ 25mm 03/20 O | BS+ 25mm 03/20 |
| BS+ 21mm 03/25 O | BS+ 21mm 03/25 | BS+ 25mm 03/25 O | BS+ 25mm 03/25 |
| BS+ 21mm 03/30 O | BS+ 21mm 03/30 | BS+ 25mm 03/30 O | BS+ 25mm 03/30 |
| BS+ 21mm 03/35 O | BS+ 21mm 03/35 | BS+ 25mm 03/35 O | BS+ 25mm 03/35 |
| BS+ 21mm 03/40 O | BS+ 21mm 03/40 | BS+ 25mm 03/40 O | BS+ 25mm 03/40 |
| BS+ 21mm 03/45 O | BS+ 21mm 03/45 | BS+ 25mm 03/45 O | BS+ 25mm 03/45 |
| BS+ 21mm 03/50 O | BS+ 21mm 03/50 | BS+ 25mm 03/50 O | BS+ 25mm 03/50 |
| BS+ 21mm 03/55 O | BS+ 21mm 03/55 | BS+ 25mm 03/55 O | BS+ 25mm 03/55 |
| BS+ 21mm 03/60 O | BS+ 21mm 03/60 | BS+ 25mm 03/60 O | BS+ 25mm 03/60 |
| BS+ 21mm 03/70 O | BS+ 21mm 03/70 | BS+ 25mm 03/70 O | BS+ 25mm 03/70 |
| BS+ 21mm 03/80 O | BS+ 21mm 03/80 | BS+ 25mm 03/80 O | BS+ 25mm 03/80 |
| BS+ 21mm 04/15 O | BS+ 21mm 04/15 | BS+ 25mm 04/15 O | BS+ 25mm 04/15 |
| BS+ 21mm 04/20 O | BS+ 21mm 04/20 | BS+ 25mm 04/20 O | BS+ 25mm 04/20 |
| BS+ 21mm 04/25 O | BS+ 21mm 04/25 | BS+ 25mm 04/25 O | BS+ 25mm 04/25 |
| BS+ 21mm 04/30 O | BS+ 21mm 04/30 | BS+ 25mm 04/30 O | BS+ 25mm 04/30 |
| BS+ 21mm 04/35 O | BS+ 21mm 04/35 | BS+ 25mm 04/35 O | BS+ 25mm 04/35 |
| BS+ 21mm 04/40 O | BS+ 21mm 04/40 | BS+ 25mm 04/40 O | BS+ 25mm 04/40 |
| BS+ 21mm 04/45 O | BS+ 21mm 04/45 | BS+ 25mm 04/45 O | BS+ 25mm 04/45 |
| BS+ 21mm 04/50 O | BS+ 21mm 04/50 | BS+ 25mm 04/50 O | BS+ 25mm 04/50 |
| BS+ 21mm 04/55 O | BS+ 21mm 04/55 | BS+ 25mm 04/55 O | BS+ 25mm 04/55 |
| BS+ 21mm 04/60 O | BS+ 21mm 04/60 | BS+ 25mm 04/60 O | BS+ 25mm 04/60 |
| BS+ 21mm 05/15 O | BS+ 21mm 05/15 | BS+ 25mm 05/15 O | BS+ 25mm 05/15 |
| BS+ 21mm 05/18 O | BS+ 21mm 05/18 | BS+ 25mm 05/18 O | BS+ 25mm 05/18 |
| BS+ 21mm 05/20 O | BS+ 21mm 05/20 | BS+ 25mm 05/20 O | BS+ 25mm 05/20 |
| BS+ 21mm 05/25 O | BS+ 21mm 05/25 | BS+ 25mm 05/25 O | BS+ 25mm 05/25 |
| BS+ 21mm 05/30 O | BS+ 21mm 05/30 | BS+ 25mm 05/30 O | BS+ 25mm 05/30 |
| BS+ 21mm 05/35 O | BS+ 21mm 05/35 | BS+ 25mm 05/35 O | BS+ 25mm 05/35 |
| BS+ 21mm 05/40 O | BS+ 21mm 05/40 | BS+ 25mm 05/40 O | BS+ 25mm 05/40 |
| BS+ 21mm 05/45 O | BS+ 21mm 05/45 | BS+ 25mm 05/45 O | BS+ 25mm 05/45 |
| BS+ 21mm 05/50 O | BS+ 21mm 05/50 | BS+ 25mm 05/50 O | BS+ 25mm 05/50 |
| BS+ 21mm 06/15 O | BS+ 21mm 06/15 | BS+ 25mm 06/15 O | BS+ 25mm 06/15 |
| BS+ 21mm 06/18 O | BS+ 21mm 06/18 | BS+ 25mm 06/18 O | BS+ 25mm 06/18 |
| BS+ 21mm 06/20 O | BS+ 21mm 06/20 | BS+ 25mm 06/20 O | BS+ 25mm 06/20 |
| BS+ 21mm 06/25 O | BS+ 21mm 06/25 | BS+ 25mm 06/25 O | BS+ 25mm 06/25 |
| BS+ 21mm 06/30 O | BS+ 21mm 06/30 | BS+ 25mm 06/30 O | BS+ 25mm 06/30 |
| BS+ 21mm 06/35 O | BS+ 21mm 06/35 | BS+ 25mm 06/35 O | BS+ 25mm 06/35 |
| BS+ 21mm 06/40 O | BS+ 21mm 06/40 | BS+ 25mm 06/40 O | BS+ 25mm 06/40 |
| BS+ 21mm 06/45 O | BS+ 21mm 06/45 | BS+ 25mm 06/45 O | BS+ 25mm 06/45 |
| BS+ 21mm 06/50 O | BS+ 21mm 06/50 | BS+ 25mm 06/50 O | BS+ 25mm 06/50 |
| BS+ 21mm 08/15 O | BS+ 21mm 08/15 | BS+ 25mm 08/15 O | BS+ 25mm 08/15 |
| BS+ 21mm 08/18 O | BS+ 21mm 08/18 | BS+ 25mm 08/18 O | BS+ 25mm 08/18 |
| BS+ 21mm 08/20 O | BS+ 21mm 08/20 | BS+ 25mm 08/20 O | BS+ 25mm 08/20 |
| BS+ 21mm 08/25 O | BS+ 21mm 08/25 | BS+ 25mm 08/25 O | BS+ 25mm 08/25 |
| BS+ 21mm 08/30 O | BS+ 21mm 08/30 | BS+ 25mm 08/30 O | BS+ 25mm 08/30 |
| BS+ 21mm 08/35 O | BS+ 21mm 08/35 | BS+ 25mm 08/35 O | BS+ 25mm 08/35 |
| BS+ 21mm 08/40 O | BS+ 21mm 08/40 | BS+ 25mm 08/40 O | BS+ 25mm 08/40 |
| BS+ 21mm 08/45 O | BS+ 21mm 08/45 | BS+ 25mm 08/45 O | BS+ 25mm 08/45 |
| BS+ 28mm 02/45 O | BS+ 28mm 02/45 | BS+ 31mm 02/45 O | BS+ 31mm 02/45 |
| BS+ 28mm 02/50 O | BS+ 28mm 02/50 | BS+ 31mm 02/50 O | BS+ 31mm 02/50 |
| BS+ 28mm 02/55 O | BS+ 28mm 02/55 | BS+ 31mm 02/55 O | BS+ 31mm 02/55 |
| BS+ 28mm 02/60 O | BS+ 28mm 02/60 | BS+ 31mm 02/60 O | BS+ 31mm 02/60 |
| BS+ 28mm 02/70 O | BS+ 28mm 02/70 | BS+ 31mm 02/70 O | BS+ 31mm 02/70 |
| BS+ 28mm 02/80 O | BS+ 28mm 02/80 | BS+ 31mm 02/80 O | BS+ 31mm 02/80 |
| BS+ 28mm 03/13 O | BS+ 28mm 03/13 | BS+ 31mm 03/13 O | BS+ 31mm 03/13 |
| BS+ 28mm 03/15 O | BS+ 28mm 03/15 | BS+ 31mm 03/15 O | BS+ 31mm 03/15 |
| BS+ 28mm 03/17 O | BS+ 28mm 03/17 | BS+ 31mm 03/17 O | BS+ 31mm 03/17 |
| BS+ 28mm 03/19 O | BS+ 28mm 03/19 | BS+ 31mm 03/19 O | BS+ 31mm 03/19 |
| BS+ 28mm 03/20 O | BS+ 28mm 03/20 | BS+ 31mm 03/20 O | BS+ 31mm 03/20 |
| BS+ 28mm 03/25 O | BS+ 28mm 03/25 | BS+ 31mm 03/25 O | BS+ 31mm 03/25 |
| BS+ 28mm 03/30 O | BS+ 28mm 03/30 | BS+ 31mm 03/30 O | BS+ 31mm 03/30 |
| BS+ 28mm 03/35 O | BS+ 28mm 03/35 | BS+ 31mm 03/35 O | BS+ 31mm 03/35 |
| BS+ 28mm 03/40 O | BS+ 28mm 03/40 | BS+ 31mm 03/40 O | BS+ 31mm 03/40 |
| BS+ 28mm 03/45 O | BS+ 28mm 03/45 | BS+ 31mm 03/45 O | BS+ 31mm 03/45 |
| BS+ 28mm 03/50 O | BS+ 28mm 03/50 | BS+ 31mm 03/50 O | BS+ 31mm 03/50 |
| BS+ 28mm 03/55 O | BS+ 28mm 03/55 | BS+ 31mm 03/55 O | BS+ 31mm 03/55 |
| BS+ 28mm 03/60 O | BS+ 28mm 03/60 | BS+ 31mm 03/60 O | BS+ 31mm 03/60 |
| BS+ 28mm 03/70 O | BS+ 28mm 03/70 | BS+ 31mm 03/70 O | BS+ 31mm 03/70 |
| BS+ 28mm 03/80 O | BS+ 28mm 03/80 | BS+ 31mm 03/80 O | BS+ 31mm 03/80 |
| BS+ 28mm 04/15 O | BS+ 28mm 04/15 | BS+ 31mm 04/15 O | BS+ 31mm 04/15 |
| BS+ 28mm 04/20 O | BS+ 28mm 04/20 | BS+ 31mm 04/20 O | BS+ 31mm 04/20 |
| BS+ 28mm 04/25 O | BS+ 28mm 04/25 | BS+ 31mm 04/25 O | BS+ 31mm 04/25 |
| BS+ 28mm 04/30 O | BS+ 28mm 04/30 | BS+ 31mm 04/30 O | BS+ 31mm 04/30 |
| BS+ 28mm 04/35 O | BS+ 28mm 04/35 | BS+ 31mm 04/35 O | BS+ 31mm 04/35 |
| BS+ 28mm 04/40 O | BS+ 28mm 04/40 | BS+ 31mm 04/40 O | BS+ 31mm 04/40 |
| BS+ 28mm 04/45 O | BS+ 28mm 04/45 | BS+ 31mm 04/45 O | BS+ 31mm 04/45 |
| BS+ 28mm 04/50 O | BS+ 28mm 04/50 | BS+ 31mm 04/50 O | BS+ 31mm 04/50 |
| BS+ 28mm 04/55 O | BS+ 28mm 04/55 | BS+ 31mm 04/55 O | BS+ 31mm 04/55 |
| BS+ 28mm 04/60 O | BS+ 28mm 04/60 | BS+ 31mm 04/60 O | BS+ 31mm 04/60 |
| BS+ 28mm 05/15 O | BS+ 28mm 05/15 | BS+ 31mm 05/15 O | BS+ 31mm 05/15 |
| BS+ 28mm 05/18 O | BS+ 28mm 05/18 | BS+ 31mm 05/18 O | BS+ 31mm 05/18 |
| BS+ 28mm 05/20 O | BS+ 28mm 05/20 | BS+ 31mm 05/20 O | BS+ 31mm 05/20 |
| BS+ 28mm 05/25 O | BS+ 28mm 05/25 | BS+ 31mm 05/25 O | BS+ 31mm 05/25 |
| BS+ 28mm 05/30 O | BS+ 28mm 05/30 | BS+ 31mm 05/30 O | BS+ 31mm 05/30 |
| BS+ 28mm 05/35 O | BS+ 28mm 05/35 | BS+ 31mm 05/35 O | BS+ 31mm 05/35 |
| BS+ 28mm 05/40 O | BS+ 28mm 05/40 | BS+ 31mm 05/40 O | BS+ 31mm 05/40 |
| BS+ 28mm 05/45 O | BS+ 28mm 05/45 | BS+ 31mm 05/45 O | BS+ 31mm 05/45 |
| BS+ 28mm 05/50 O | BS+ 28mm 05/50 | BS+ 31mm 05/50 O | BS+ 31mm 05/50 |
| BS+ 28mm 06/15 O | BS+ 28mm 06/15 | BS+ 31mm 06/15 O | BS+ 31mm 06/15 |
| BS+ 28mm 06/18 O | BS+ 28mm 06/18 | BS+ 31mm 06/18 O | BS+ 31mm 06/18 |
| BS+ 28mm 06/20 O | BS+ 28mm 06/20 | BS+ 31mm 06/20 O | BS+ 31mm 06/20 |
| BS+ 28mm 06/25 O | BS+ 28mm 06/25 | BS+ 31mm 06/25 O | BS+ 31mm 06/25 |
| BS+ 28mm 06/30 O | BS+ 28mm 06/30 | BS+ 31mm 06/30 O | BS+ 31mm 06/30 |
| BS+ 28mm 06/35 O | BS+ 28mm 06/35 | BS+ 31mm 06/35 O | BS+ 31mm 06/35 |
| BS+ 28mm 06/40 O | BS+ 28mm 06/40 | BS+ 31mm 06/40 O | BS+ 31mm 06/40 |
| BS+ 28mm 06/45 O | BS+ 28mm 06/45 | BS+ 31mm 06/45 O | BS+ 31mm 06/45 |
| BS+ 28mm 06/50 O | BS+ 28mm 06/50 | BS+ 31mm 06/50 O | BS+ 31mm 06/50 |
| BS+ 28mm 08/15 O | BS+ 28mm 08/15 | BS+ 31mm 08/15 O | BS+ 31mm 08/15 |
| BS+ 28mm 08/18 O | BS+ 28mm 08/18 | BS+ 31mm 08/18 O | BS+ 31mm 08/18 |
| BS+ 28mm 08/20 O | BS+ 28mm 08/20 | BS+ 31mm 08/20 O | BS+ 31mm 08/20 |
| BS+ 28mm 08/25 O | BS+ 28mm 08/25 | BS+ 31mm 08/25 O | BS+ 31mm 08/25 |
| BS+ 28mm 08/30 O | BS+ 28mm 08/30 | BS+ 31mm 08/30 O | BS+ 31mm 08/30 |
| BS+ 28mm 08/35 O | BS+ 28mm 08/35 | BS+ 31mm 08/35 O | BS+ 31mm 08/35 |
| BS+ 28mm 08/40 O | BS+ 28mm 08/40 | BS+ 31mm 08/40 O | BS+ 31mm 08/40 |
| BS+ 28mm 08/45 O | BS+ 28mm 08/45 | BS+ 31mm 08/45 O | BS+ 31mm 08/45 |
| BS+ 16mm 10/18 O | BS+ 16mm 10/18 | BS+ 17mm 10/18 O | BS+ 17mm 10/18 |
| BS+ 16mm 10/20 O | BS+ 16mm 10/20 | BS+ 17mm 10/20 O | BS+ 17mm 10/20 |
| BS+ 19mm 10/18 O | BS+ 19mm 10/18 | BS+ 19mm 10/20 O | BS+ 19mm 10/20 |
| BS+ 19mm 08/15 O | BS+ 19mm 08/15 |  |  |
| Remove（去牙胶尖） 21mm 04/25 O | Remove（去牙胶尖） 21mm 04/25 | Remove（去牙胶尖） 25mm 04/25 O | Remove（去牙胶尖） 25mm 04/25 |
| Remove（去牙胶尖） 21mm 04/30 O | Remove（去牙胶尖） 21mm 04/30 | Remove（去牙胶尖） 25mm 04/30 O | Remove（去牙胶尖） 25mm 04/30 |
| Remove（去牙胶尖） 21mm 04/35 O | Remove（去牙胶尖） 21mm 04/35 | Remove（去牙胶尖） 25mm 04/35 O | Remove（去牙胶尖） 25mm 04/35 |
| Remove（去牙胶尖） 21mm 04/40 O | Remove（去牙胶尖） 21mm 04/40 | Remove（去牙胶尖） 25mm 04/40 O | Remove（去牙胶尖） 25mm 04/40 |
| Remove（去牙胶尖） 21mm 04/45 O | Remove（去牙胶尖） 21mm 04/45 | Remove（去牙胶尖） 25mm 04/45 O | Remove（去牙胶尖） 25mm 04/45 |
| Remove（去牙胶尖） 21mm 04/50 O | Remove（去牙胶尖） 21mm 04/50 | Remove（去牙胶尖） 25mm 04/50 O | Remove（去牙胶尖） 25mm 04/50 |
| Remove（去牙胶尖） 28mm 04/25 O | Remove（去牙胶尖） 28mm 04/25 | Remove（去牙胶尖） 31mm 04/25 O | Remove（去牙胶尖） 31mm 04/25 |
| Remove（去牙胶尖） 28mm 04/30 O | Remove（去牙胶尖） 28mm 04/30 | Remove（去牙胶尖） 31mm 04/30 O | Remove（去牙胶尖） 31mm 04/30 |
| Remove（去牙胶尖） 28mm 04/35 O | Remove（去牙胶尖） 28mm 04/35 | Remove（去牙胶尖） 31mm 04/35 O | Remove（去牙胶尖） 31mm 04/35 |
| Remove（去牙胶尖） 28mm 04/40 O | Remove（去牙胶尖） 28mm 04/40 | Remove（去牙胶尖） 31mm 04/40 O | Remove（去牙胶尖） 31mm 04/40 |
| Remove（去牙胶尖） 28mm 04/45 O | Remove（去牙胶尖） 28mm 04/45 | Remove（去牙胶尖） 31mm 04/45 O | Remove（去牙胶尖） 31mm 04/45 |
| Remove（去牙胶尖） 28mm 04/50 O | Remove（去牙胶尖） 28mm 04/50 | Remove（去牙胶尖） 31mm 04/50 O | Remove（去牙胶尖） 31mm 04/50 |
| Micro（微创） 21mm 09/15 O | Micro（微创） 21mm 09/15 | Micro（微创） 25mm 09/15 O | Micro（微创） 25mm 09/15 |
| Micro（微创） 21mm 03/13 O | Micro（微创） 21mm 03/13 | Micro（微创） 25mm 03/13 O | Micro（微创） 25mm 03/13 |
| Micro（微创） 21mm 03/17 O | Micro（微创） 21mm 03/17 | Micro（微创） 25mm 03/17 O | Micro（微创） 25mm 03/17 |
| Micro（微创） 21mm 04/18 O | Micro（微创） 21mm 04/18 | Micro（微创） 25mm 04/18 O | Micro（微创） 25mm 04/18 |
| Micro（微创） 21mm 04/20 O | Micro（微创） 21mm 04/20 | Micro（微创） 25mm 04/20 O | Micro（微创） 25mm 04/20 |
| Micro（微创） 21mm 04/25 O | Micro（微创） 21mm 04/25 | Micro（微创） 25mm 04/25 O | Micro（微创） 25mm 04/25 |
| Micro（微创） 21mm 04/30 O | Micro（微创） 21mm 04/30 | Micro（微创） 25mm 04/30 O | Micro（微创） 25mm 04/30 |
| Micro（微创） 21mm 04/35 O | Micro（微创） 21mm 04/35 | Micro（微创） 25mm 04/35 O | Micro（微创） 25mm 04/35 |
| Micro（微创） 21mm 06/20 O | Micro（微创） 21mm 06/20 | Micro（微创） 25mm 06/20 O | Micro（微创） 25mm 06/20 |
| Micro（微创） 21mm 06/25 O | Micro（微创） 21mm 06/25 | Micro（微创） 25mm 06/25 O | Micro（微创） 25mm 06/25 |
| Micro（微创） 21mm 06/30 O | Micro（微创） 21mm 06/30 | Micro（微创） 25mm 06/30 O | Micro（微创） 25mm 06/30 |
| Micro（微创） 21mm 06/40 O | Micro（微创） 21mm 06/40 | Micro（微创） 25mm 06/40 O | Micro（微创） 25mm 06/40 |
| Micro（微创） 28mm 09/15 O | Micro（微创） 28mm 09/15 | Micro（微创） 31mm 09/15 O | Micro（微创） 31mm 09/15 |
| Micro（微创） 28mm 03/13 O | Micro（微创） 28mm 03/13 | Micro（微创） 31mm 03/13 O | Micro（微创） 31mm 03/13 |
| Micro（微创） 28mm 03/17 O | Micro（微创） 28mm 03/17 | Micro（微创） 31mm 03/17 O | Micro（微创） 31mm 03/17 |
| Micro（微创） 28mm 04/18 O | Micro（微创） 28mm 04/18 | Micro（微创） 31mm 04/18 O | Micro（微创） 31mm 04/18 |
| Micro（微创） 28mm 04/20 O | Micro（微创） 28mm 04/20 | Micro（微创） 31mm 04/20 O | Micro（微创） 31mm 04/20 |
| Micro（微创） 28mm 04/25 O | Micro（微创） 28mm 04/25 | Micro（微创） 31mm 04/25 O | Micro（微创） 31mm 04/25 |
| Micro（微创） 28mm 04/30 O | Micro（微创） 28mm 04/30 | Micro（微创） 31mm 04/30 O | Micro（微创） 31mm 04/30 |
| Micro（微创） 28mm 04/35 O | Micro（微创） 28mm 04/35 | Micro（微创） 31mm 04/35 O | Micro（微创） 31mm 04/35 |
| Micro（微创） 28mm 06/20 O | Micro（微创） 28mm 06/20 | Micro（微创） 31mm 06/20 O | Micro（微创） 31mm 06/20 |
| Micro（微创） 28mm 06/25 O | Micro（微创） 28mm 06/25 | Micro（微创） 31mm 06/25 O | Micro（微创） 31mm 06/25 |
| Micro（微创） 28mm 06/30 O | Micro（微创） 28mm 06/30 | Micro（微创） 31mm 06/30 O | Micro（微创） 31mm 06/30 |
| Micro（微创） 28mm 06/40 O | Micro（微创） 28mm 06/40 | Micro（微创） 31mm 06/40 O | Micro（微创） 31mm 06/40 |
| Micro（微创） 16mm 09/15 O | Micro（微创） 16mm 09/15 | Micro（微创） 17mm 09/15 O | Micro（微创） 17mm 09/15 |
| Micro（微创） 19mm 09/15 O | Micro（微创） 19mm 09/15 |  |  |
| O 21mm 025/13 O | O 21mm 025/13 | O 25mm 025/13 O | O 25mm 025/13 |
| O 21mm 025/15 O | O 21mm 025/15 | O 25mm 025/15 O | O 25mm 025/15 |
| O 21mm 025/17 O | O 21mm 025/17 | O 25mm 025/17 O | O 25mm 025/17 |
| O 21mm 025/20 O | O 21mm 025/20 | O 25mm 025/20 O | O 25mm 025/20 |
| O 21mm 03/13 O | O 21mm 03/13 | O 25mm 03/13 O | O 25mm 03/13 |
| O 21mm 03/15 O | O 21mm 03/15 | O 25mm 03/15 O | O 25mm 03/15 |
| O 21mm 03/17 O | O 21mm 03/17 | O 25mm 03/17 O | O 25mm 03/17 |
| O 21mm 03/20 O | O 21mm 03/20 | O 25mm 03/20 O | O 25mm 03/20 |
| O 21mm 03/25 O | O 21mm 03/25 | O 25mm 03/25 O | O 25mm 03/25 |
| O 21mm 03/30 O | O 21mm 03/30 | O 25mm 03/30 O | O 25mm 03/30 |
| O 21mm 03/35 O | O 21mm 03/35 | O 25mm 03/35 O | O 25mm 03/35 |
| O 21mm 03/40 O | O 21mm 03/40 | O 25mm 03/40 O | O 25mm 03/40 |
| O 21mm 03/45 O | O 21mm 03/45 | O 25mm 03/45 O | O 25mm 03/45 |
| O 21mm 03/50 O | O 21mm 03/50 | O 25mm 03/50 O | O 25mm 03/50 |
| O 21mm 03/55 O | O 21mm 03/55 | O 25mm 03/55 O | O 25mm 03/55 |
| O 21mm 04/15 O | O 21mm 04/15 | O 25mm 04/15 O | O 25mm 04/15 |
| O 21mm 04/20 O | O 21mm 04/20 | O 25mm 04/20 O | O 25mm 04/20 |
| O 21mm 04/25 O | O 21mm 04/25 | O 25mm 04/25 O | O 25mm 04/25 |
| O 21mm 04/30 O | O 21mm 04/30 | O 25mm 04/30 O | O 25mm 04/30 |
| O 21mm 04/35 O | O 21mm 04/35 | O 25mm 04/35 O | O 25mm 04/35 |
| O 21mm 04/40 O | O 21mm 04/40 | O 25mm 04/40 O | O 25mm 04/40 |
| O 21mm 04/45 O | O 21mm 04/45 | O 25mm 04/45 O | O 25mm 04/45 |
| O 21mm 04/50 O | O 21mm 04/50 | O 25mm 04/50 O | O 25mm 04/50 |
| O 21mm 04/55 O | O 21mm 04/55 | O 25mm 04/55 O | O 25mm 04/55 |
| O 21mm 04/60 O | O 21mm 04/60 | O 25mm 04/60 O | O 25mm 04/60 |
| O 21mm 04/70 O | O 21mm 04/70 | O 25mm 04/70 O | O 25mm 04/70 |
| O 21mm 04/80 O | O 21mm 04/80 | O 25mm 04/80 O | O 25mm 04/80 |
| O 21mm 05/15 O | O 21mm 05/15 | O 25mm 05/15 O | O 25mm 05/15 |
| O 21mm 05/20 O | O 21mm 05/20 | O 25mm 05/20 O | O 25mm 05/20 |
| O 21mm 05/25 O | O 21mm 05/25 | O 25mm 05/25 O | O 25mm 05/25 |
| O 21mm 05/30 O | O 21mm 05/30 | O 25mm 05/30 O | O 25mm 05/30 |
| O 21mm 05/35 O | O 21mm 05/35 | O 25mm 05/35 O | O 25mm 05/35 |
| O 21mm 05/40 O | O 21mm 05/40 | O 25mm 05/40 O | O 25mm 05/40 |
| O 21mm 05/45 O | O 21mm 05/45 | O 25mm 05/45 O | O 25mm 05/45 |
| O 21mm 05/50 O | O 21mm 05/50 | O 25mm 05/50 O | O 25mm 05/50 |
| O 21mm 05/55 O | O 21mm 05/55 | O 25mm 05/55 O | O 25mm 05/55 |
| O 21mm 05/60 O | O 21mm 05/60 | O 25mm 05/60 O | O 25mm 05/60 |
| O 21mm 06/15 O | O 21mm 06/15 | O 25mm 06/15 O | O 25mm 06/15 |
| O 21mm 06/20 O | O 21mm 06/20 | O 25mm 06/20 O | O 25mm 06/20 |
| O 21mm 06/25 O | O 21mm 06/25 | O 25mm 06/25 O | O 25mm 06/25 |
| O 21mm 06/30 O | O 21mm 06/30 | O 25mm 06/30 O | O 25mm 06/30 |
| O 21mm 06/35 O | O 21mm 06/35 | O 25mm 06/35 O | O 25mm 06/35 |
| O 21mm 06/40 O | O 21mm 06/40 | O 25mm 06/40 O | O 25mm 06/40 |
| O 21mm 06/45 O | O 21mm 06/45 | O 25mm 06/45 O | O 25mm 06/45 |
| O 21mm 06/50 O | O 21mm 06/50 | O 25mm 06/50 O | O 25mm 06/50 |
| O 21mm 06/55 O | O 21mm 06/55 | O 25mm 06/55 O | O 25mm 06/55 |
| O 21mm 06/60 O | O 21mm 06/60 | O 25mm 06/60 O | O 25mm 06/60 |
| O 21mm 07/20 O | O 21mm 07/20 | O 25mm 07/20 O | O 25mm 07/20 |
| O 21mm 08/15 O | O 21mm 08/15 | O 25mm 08/15 O | O 25mm 08/15 |
| O 21mm 08/17 O | O 21mm 08/17 | O 25mm 08/17 O | O 25mm 08/17 |
| O 21mm 08/20 O | O 21mm 08/20 | O 25mm 08/20 O | O 25mm 08/20 |
| O 21mm 08/25 O | O 21mm 08/25 | O 25mm 08/25 O | O 25mm 08/25 |
| O 21mm 08/30 O | O 21mm 08/30 | O 25mm 08/30 O | O 25mm 08/30 |
| O 21mm 08/35 O | O 21mm 08/35 | O 25mm 08/35 O | O 25mm 08/35 |
| O 28mm 025/13 O | O 28mm 025/13 | O 31mm 025/13 O | O 31mm 025/13 |
| O 28mm 025/15 O | O 28mm 025/15 | O 31mm 025/15 O | O 31mm 025/15 |
| O 28mm 025/17 O | O 28mm 025/17 | O 31mm 025/17 O | O 31mm 025/17 |
| O 28mm 025/20 O | O 28mm 025/20 | O 31mm 025/20 O | O 31mm 025/20 |
| O 28mm 03/13 O | O 28mm 03/13 | O 31mm 03/13 O | O 31mm 03/13 |
| O 28mm 03/15 O | O 28mm 03/15 | O 31mm 03/15 O | O 31mm 03/15 |
| O 28mm 03/17 O | O 28mm 03/17 | O 31mm 03/17 O | O 31mm 03/17 |
| O 28mm 03/20 O | O 28mm 03/20 | O 31mm 03/20 O | O 31mm 03/20 |
| O 28mm 03/25 O | O 28mm 03/25 | O 31mm 03/25 O | O 31mm 03/25 |
| O 28mm 03/30 O | O 28mm 03/30 | O 31mm 03/30 O | O 31mm 03/30 |
| O 28mm 03/35 O | O 28mm 03/35 | O 31mm 03/35 O | O 31mm 03/35 |
| O 28mm 03/40 O | O 28mm 03/40 | O 31mm 03/40 O | O 31mm 03/40 |
| O 28mm 03/45 O | O 28mm 03/45 | O 31mm 03/45 O | O 31mm 03/45 |
| O 28mm 03/50 O | O 28mm 03/50 | O 31mm 03/50 O | O 31mm 03/50 |
| O 28mm 03/55 O | O 28mm 03/55 | O 31mm 03/55 O | O 31mm 03/55 |
| O 28mm 04/15 O | O 28mm 04/15 | O 31mm 04/15 O | O 31mm 04/15 |
| O 28mm 04/20 O | O 28mm 04/20 | O 31mm 04/20 O | O 31mm 04/20 |
| O 28mm 04/25 O | O 28mm 04/25 | O 31mm 04/25 O | O 31mm 04/25 |
| O 28mm 04/30 O | O 28mm 04/30 | O 31mm 04/30 O | O 31mm 04/30 |
| O 28mm 04/35 O | O 28mm 04/35 | O 31mm 04/35 O | O 31mm 04/35 |
| O 28mm 04/40 O | O 28mm 04/40 | O 31mm 04/40 O | O 31mm 04/40 |
| O 28mm 04/45 O | O 28mm 04/45 | O 31mm 04/45 O | O 31mm 04/45 |
| O 28mm 04/50 O | O 28mm 04/50 | O 31mm 04/50 O | O 31mm 04/50 |
| O 28mm 04/55 O | O 28mm 04/55 | O 31mm 04/55 O | O 31mm 04/55 |
| O 28mm 04/60 O | O 28mm 04/60 | O 31mm 04/60 O | O 31mm 04/60 |
| O 28mm 04/70 O | O 28mm 04/70 | O 31mm 04/70 O | O 31mm 04/70 |
| O 28mm 04/80 O | O 28mm 04/80 | O 31mm 04/80 O | O 31mm 04/80 |
| O 28mm 05/15 O | O 28mm 05/15 | O 31mm 05/15 O | O 31mm 05/15 |
| O 28mm 05/20 O | O 28mm 05/20 | O 31mm 05/20 O | O 31mm 05/20 |
| O 28mm 05/25 O | O 28mm 05/25 | O 31mm 05/25 O | O 31mm 05/25 |
| O 28mm 05/30 O | O 28mm 05/30 | O 31mm 05/30 O | O 31mm 05/30 |
| O 28mm 05/35 O | O 28mm 05/35 | O 31mm 05/35 O | O 31mm 05/35 |
| O 28mm 05/40 O | O 28mm 05/40 | O 31mm 05/40 O | O 31mm 05/40 |
| O 28mm 05/45 O | O 28mm 05/45 | O 31mm 05/45 O | O 31mm 05/45 |
| O 28mm 05/50 O | O 28mm 05/50 | O 31mm 05/50 O | O 31mm 05/50 |
| O 28mm 05/55 O | O 28mm 05/55 | O 31mm 05/55 O | O 31mm 05/55 |
| O 28mm 05/60 O | O 28mm 05/60 | O 31mm 05/60 O | O 31mm 05/60 |
| O 28mm 06/15 O | O 28mm 06/15 | O 31mm 06/15 O | O 31mm 06/15 |
| O 28mm 06/20 O | O 28mm 06/20 | O 31mm 06/20 O | O 31mm 06/20 |
| O 28mm 06/25 O | O 28mm 06/25 | O 31mm 06/25 O | O 31mm 06/25 |
| O 28mm 06/30 O | O 28mm 06/30 | O 31mm 06/30 O | O 31mm 06/30 |
| O 28mm 06/35 O | O 28mm 06/35 | O 31mm 06/35 O | O 31mm 06/35 |
| O 28mm 06/40 O | O 28mm 06/40 | O 31mm 06/40 O | O 31mm 06/40 |
| O 28mm 06/45 O | O 28mm 06/45 | O 31mm 06/45 O | O 31mm 06/45 |
| O 28mm 06/50 O | O 28mm 06/50 | O 31mm 06/50 O | O 31mm 06/50 |
| O 28mm 06/55 O | O 28mm 06/55 | O 31mm 06/55 O | O 31mm 06/55 |
| O 28mm 06/60 O | O 28mm 06/60 | O 31mm 06/60 O | O 31mm 06/60 |
| O 28mm 07/20 O | O 28mm 07/20 | O 31mm 07/20 O | O 31mm 07/20 |
| O 28mm 08/15 O | O 28mm 08/15 | O 31mm 08/15 O | O 31mm 08/15 |
| O 28mm 08/17 O | O 28mm 08/17 | O 31mm 08/17 O | O 31mm 08/17 |
| O 28mm 08/20 O | O 28mm 08/20 | O 31mm 08/20 O | O 31mm 08/20 |
| O 28mm 08/25 O | O 28mm 08/25 | O 31mm 08/25 O | O 31mm 08/25 |
| O 28mm 08/30 O | O 28mm 08/30 | O 31mm 08/30 O | O 31mm 08/30 |
| O 28mm 08/35 O | O 28mm 08/35 | O 31mm 08/35 O | O 31mm 08/35 |
| O 16mm 10/18 O | O 16mm 10/18 | O 17mm 10/18 O | O 17mm 10/18 |
| O 16mm 10/20 O | O 16mm 10/20 | O 17mm 10/20 O | O 17mm 10/20 |
| O 19mm 08/25 O | O 19mm 08/25 | O 19mm 10/20 O | O 19mm 10/20 |
| O 19mm 10/18 O | O 19mm 10/18 | O 22mm 08/25 O | O 22mm 08/25 |
| S-ONE 21mm 05/20 O | S-ONE 21mm 05/20 | S-ONE 25mm 05/20 O | S-ONE 25mm 05/20 |
| S-ONE 21mm 06/25 O | S-ONE 21mm 06/25 | S-ONE 25mm 06/25 O | S-ONE 25mm 06/25 |
| S-ONE 21mm 06/30 O | S-ONE 21mm 06/30 | S-ONE 25mm 06/30 O | S-ONE 25mm 06/30 |
| S-ONE 21mm 06/35 O | S-ONE 21mm 06/35 | S-ONE 25mm 06/35 O | S-ONE 25mm 06/35 |
| S-ONE 21mm 06/40 O | S-ONE 21mm 06/40 | S-ONE 25mm 06/40 O | S-ONE 25mm 06/40 |
| S-ONE 21mm 06/45 O | S-ONE 21mm 06/45 | S-ONE 25mm 06/45 O | S-ONE 25mm 06/45 |
| S-ONE 21mm 06/50 O | S-ONE 21mm 06/50 | S-ONE 25mm 06/50 O | S-ONE 25mm 06/50 |
| S-ONE 21mm 06/60 O | S-ONE 21mm 06/60 | S-ONE 25mm 06/60 O | S-ONE 25mm 06/60 |
| S-ONE 21mm 06/70 O | S-ONE 21mm 06/70 | S-ONE 25mm 06/70 O | S-ONE 25mm 06/70 |
| S-ONE 21mm 06/80 O | S-ONE 21mm 06/80 | S-ONE 25mm 06/80 O | S-ONE 25mm 06/80 |
| S-ONE 28mm 06/20 O | S-ONE 28mm 06/20 | S-ONE 31mm 06/20 O | S-ONE 31mm 06/20 |
| S-ONE 28mm 06/25 O | S-ONE 28mm 06/25 | S-ONE 31mm 06/25 O | S-ONE 31mm 06/25 |
| S-ONE 28mm 06/30 O | S-ONE 28mm 06/30 | S-ONE 31mm 06/30 O | S-ONE 31mm 06/30 |
| S-ONE 28mm 06/35 O | S-ONE 28mm 06/35 | S-ONE 31mm 06/35 O | S-ONE 31mm 06/35 |
| S-ONE 28mm 06/40 O | S-ONE 28mm 06/40 | S-ONE 31mm 06/40 O | S-ONE 31mm 06/40 |
| S-ONE 28mm 06/45 O | S-ONE 28mm 06/45 | S-ONE 31mm 06/45 O | S-ONE 31mm 06/45 |
| S-ONE 28mm 06/50 O | S-ONE 28mm 06/50 | S-ONE 31mm 06/50 O | S-ONE 31mm 06/50 |
| S-ONE 28mm 06/60 O | S-ONE 28mm 06/60 | S-ONE 31mm 06/60 O | S-ONE 31mm 06/60 |
| S-ONE 28mm 06/70 O | S-ONE 28mm 06/70 | S-ONE 31mm 06/70 O | S-ONE 31mm 06/70 |
| S-ONE 28mm 06/80 O | S-ONE 28mm 06/80 | S-ONE 31mm 06/80 O | S-ONE 31mm 06/80 |
| Taper files 21mm S1 O | Taper files 21mm S1 | Taper files 25mm S1 O | Taper files 25mm S1 |
| Taper files 21mm S2 O | Taper files 21mm S2 | Taper files 25mm S2 O | Taper files 25mm S2 |
| Taper files 21mm F1 O | Taper files 21mm F1 | Taper files 25mm F1 O | Taper files 25mm F1 |
| Taper files 21mm F2 O | Taper files 21mm F2 | Taper files 25mm F2 O | Taper files 25mm F2 |
| Taper files 21mm F3 O | Taper files 21mm F3 | Taper files 25mm F3 O | Taper files 25mm F3 |
| Taper files 21mm F4 O | Taper files 21mm F4 | Taper files 25mm F4 O | Taper files 25mm F4 |
| Taper files 21mm F5 O | Taper files 21mm F5 | Taper files 25mm F5 O | Taper files 25mm F5 |
| Taper files 28mm S1 O | Taper files 28mm S1 | Taper files 31mm S1 O | Taper files 31mm S1 |
| Taper files 28mm S2 O | Taper files 28mm S2 | Taper files 31mm S2 O | Taper files 31mm S2 |
| Taper files 28mm F1 O | Taper files 28mm F1 | Taper files 31mm F1 O | Taper files 31mm F1 |
| Taper files 28mm F2 O | Taper files 28mm F2 | Taper files 31mm F2 O | Taper files 31mm F2 |
| Taper files 28mm F3 O | Taper files 28mm F3 | Taper files 31mm F3 O | Taper files 31mm F3 |
| Taper files 28mm F4 O | Taper files 28mm F4 | Taper files 31mm F4 O | Taper files 31mm F4 |
| Taper files 28mm F5 O | Taper files 28mm F5 | Taper files 31mm F5 O | Taper files 31mm F5 |
| Taper files 19mm SX O | Taper files 19mm SX | Taper+ files 19mm SX O | Taper+ files 19mm SX |
| Taper+ files 21mm S1 O | Taper+ files 21mm S1 | Taper+ files 25mm S1 O | Taper+ files 25mm S1 |
| Taper+ files 21mm S2 O | Taper+ files 21mm S2 | Taper+ files 25mm S2 O | Taper+ files 25mm S2 |
| Taper+ files 21mm F1 O | Taper+ files 21mm F1 | Taper+ files 25mm F1 O | Taper+ files 25mm F1 |
| Taper+ files 21mm F2 O | Taper+ files 21mm F2 | Taper+ files 25mm F2 O | Taper+ files 25mm F2 |
| Taper+ files 21mm F3 O | Taper+ files 21mm F3 | Taper+ files 25mm F3 O | Taper+ files 25mm F3 |
| Taper+ files 21mm F4 O | Taper+ files 21mm F4 | Taper+ files 25mm F4 O | Taper+ files 25mm F4 |
| Taper+ files 21mm F5 O | Taper+ files 21mm F5 | Taper+ files 25mm F5 O | Taper+ files 25mm F5 |
| Taper+ files 28mm S1 O | Taper+ files 28mm S1 | Taper+ files 31mm S1 O | Taper+ files 31mm S1 |
| Taper+ files 28mm S2 O | Taper+ files 28mm S2 | Taper+ files 31mm S2 O | Taper+ files 31mm S2 |
| Taper+ files 28mm F1 O | Taper+ files 28mm F1 | Taper+ files 31mm F1 O | Taper+ files 31mm F1 |
| Taper+ files 28mm F2 O | Taper+ files 28mm F2 | Taper+ files 31mm F2 O | Taper+ files 31mm F2 |
| Taper+ files 28mm F3 O | Taper+ files 28mm F3 | Taper+ files 31mm F3 O | Taper+ files 31mm F3 |
| Taper+ files 28mm F4 O | Taper+ files 28mm F4 | Taper+ files 31mm F4 O | Taper+ files 31mm F4 |
| Taper+ files 28mm F5 O | Taper+ files 28mm F5 | Taper+ files 31mm F5 O | Taper+ files 31mm F5 |
| ReTreatment（再治疗锉） 21mm 04/40 O | ReTreatment（再治疗锉） 21mm 04/40 | ReTreatment（再治疗锉） 25mm 04/40 O | ReTreatment（再治疗锉） 25mm 04/40 |
| ReTreatment（再治疗锉） 28mm 04/40 O | ReTreatment（再治疗锉） 28mm 04/40 | ReTreatment（再治疗锉） 31mm 04/40 O | ReTreatment（再治疗锉） 31mm 04/40 |
| ReTreatment（再治疗锉） 21mm 06/25 O | ReTreatment（再治疗锉） 21mm 06/25 | ReTreatment（再治疗锉） 25mm 06/25 O | ReTreatment（再治疗锉） 25mm 06/25 |
| ReTreatment（再治疗锉） 28mm 06/25 O | ReTreatment（再治疗锉） 28mm 06/25 | ReTreatment（再治疗锉） 31mm 06/25 O | ReTreatment（再治疗锉） 31mm 06/25 |
| ReTreatment（再治疗锉） 21mm 06/30 O | ReTreatment（再治疗锉） 21mm 06/30 | ReTreatment（再治疗锉） 25mm 06/30 O | ReTreatment（再治疗锉） 25mm 06/30 |
| ReTreatment（再治疗锉） 28mm 06/30 O | ReTreatment（再治疗锉） 28mm 06/30 | ReTreatment（再治疗锉） 31mm 06/30 O | ReTreatment（再治疗锉） 31mm 06/30 |
| ReTreatment（再治疗锉） 21mm 06/35 O | ReTreatment（再治疗锉） 21mm 06/35 | ReTreatment（再治疗锉） 25mm 06/35 O | ReTreatment（再治疗锉） 25mm 06/35 |
| ReTreatment（再治疗锉） 28mm 06/35 O | ReTreatment（再治疗锉） 28mm 06/35 | ReTreatment（再治疗锉） 31mm 06/35 O | ReTreatment（再治疗锉） 31mm 06/35 |
| ReTreatment（再治疗锉） 21mm 06/40 O | ReTreatment（再治疗锉） 21mm 06/40 | ReTreatment（再治疗锉） 25mm 06/40 O | ReTreatment（再治疗锉） 25mm 06/40 |
| ReTreatment（再治疗锉） 28mm 06/40 O | ReTreatment（再治疗锉） 28mm 06/40 | ReTreatment（再治疗锉） 31mm 06/40 O | ReTreatment（再治疗锉） 31mm 06/40 |
| ReTreatment（再治疗锉） 19mm 07/20 O | ReTreatment（再治疗锉） 19mm 07/20 | ReTreatment（再治疗锉） 21mm 07/20 O | ReTreatment（再治疗锉） 21mm 07/20 |
| ReTreatment（再治疗锉） 19mm 07/25 O | ReTreatment（再治疗锉） 19mm 07/25 | ReTreatment（再治疗锉） 22mm 07/25 O | ReTreatment（再治疗锉） 22mm 07/25 |
| ReTreatment（再治疗锉） 17mm 08/25 O | ReTreatment（再治疗锉） 17mm 08/25 | ReTreatment（再治疗锉） 19mm 08/25 O | ReTreatment（再治疗锉） 19mm 08/25 |
| ReTreatment（再治疗锉） 21mm 08/25 O | ReTreatment（再治疗锉） 21mm 08/25 | ReTreatment（再治疗锉） 17mm 08/30 O | ReTreatment（再治疗锉） 17mm 08/30 |
| ReTreatment（再治疗锉） 19mm 08/30 O | ReTreatment（再治疗锉） 19mm 08/30 | ReTreatment（再治疗锉） 21mm 08/30 O | ReTreatment（再治疗锉） 21mm 08/30 |
| ReTreatment（再治疗锉） 16mm 06/35 O | ReTreatment（再治疗锉） 16mm 06/35 | ReTreatment（再治疗锉） 17mm 06/35 O | ReTreatment（再治疗锉） 17mm 06/35 |
| ReTreatment（再治疗锉） 19mm 06/35 O | ReTreatment（再治疗锉） 19mm 06/35 | ReTreatment（再治疗锉） 16mm 09/30 O | ReTreatment（再治疗锉） 16mm 09/30 |
| ReTreatment（再治疗锉） 17mm 09/30 O | ReTreatment（再治疗锉） 17mm 09/30 | ReTreatment（再治疗锉） 19mm 09/30 O | ReTreatment（再治疗锉） 19mm 09/30 |

附录B：机用根管锉混合规格型号表

| S3 17mm 10/20、S3 21mm 04/20、S3 21mm 06/25、S3 21mm 04/35 | S3 17mm 10/20 O、S3 21mm 04/20 O、S3 21mm 06/25 O、S3 21mm 04/35 O |
| --- | --- |
| S3 17mm 10/20、S3 25mm 04/20、S3 25mm 06/25、S3 25mm 04/35 | S3 17mm 10/20 O、S3 25mm 04/20 O、S3 25mm 06/25 O、S3 25mm 04/35 O |
| S3 17mm 10/20、S3 28mm 04/20、S3 28mm 06/25、S3 28mm 04/35 | S3 17mm 10/20 O、S3 28mm 04/20 O、S3 28mm 06/25 O、S3 28mm 04/35 O |
| S3 17mm 10/20、S3 31mm 04/20、S3 31mm 06/25、S3 31mm 04/35 | S3 17mm 10/20 O、S3 31mm 04/20 O、S3 31mm 06/25 O、S3 31mm 04/35 O |
| S3 17mm 10/20、S3 21mm 04/20、S3 21mm 06/25、S3 21mm 04/25 | S3 17mm 10/20 O、S3 21mm 04/20 O、S3 21mm 06/25 O、S3 21mm 04/25 O |
| S3 17mm 10/20、S3 25mm 04/20、S3 25mm 06/25、S3 25mm 04/25 | S3 17mm 10/20 O、S3 25mm 04/20 O、S3 25mm 06/25 O、S3 25mm 04/25 O |
| S3 17mm 10/20、S3 28mm 04/20、S3 28mm 06/25、S3 28mm 04/25 | S3 17mm 10/20 O、S3 28mm 04/20 O、S3 28mm 06/25 O、S3 28mm 04/25 O |
| S3 17mm 10/20、S3 31mm 04/20、S3 31mm 06/25、S3 31mm 04/25 | S3 17mm 10/20 O、S3 31mm 04/20 O、S3 31mm 06/25 O、S3 31mm 04/25 O |
| S3 17mm 10/20、S3 21mm 04/20、S3 21mm 04/25、S3 21mm 04/30 | S3 17mm 10/20 O、S3 21mm 04/20 O、S3 21mm 04/25 O、S3 21mm 04/30 O |
| S3 17mm 10/20、S3 25mm 04/20、S3 25mm 04/25、S3 25mm 04/30 | S3 17mm 10/20 O、S3 25mm 04/20 O、S3 25mm 04/25 O、S3 25mm 04/30 O |
| S3 17mm 10/20、S3 28mm 04/20、S3 28mm 04/25、S3 28mm 04/30 | S3 17mm 10/20 O、S3 28mm 04/20 O、S3 28mm 04/25 O、S3 28mm 04/30 O |
| S3 17mm 10/20、S3 31mm 04/20、S3 31mm 04/25、S3 31mm 04/30 | S3 17mm 10/20 O、S3 31mm 04/20 O、S3 31mm 04/25 O、S3 31mm 04/30 O |
| Sharp 17mm 10/20、Sharp 21mm 04/20、Sharp 21mm 04/25、Sharp 21mm 06/25 | Sharp 17mm 10/20 O、Sharp 21mm 04/20 O、Sharp 21mm 04/25 O、Sharp 21mm 06/25 O |
| Sharp 17mm 10/20、Sharp 21mm 04/20、Sharp 21mm 06/25、Sharp 21mm 04/35 | Sharp 17mm 10/20 O、Sharp 21mm 04/20 O、Sharp 21mm 06/25 O、Sharp 21mm 04/35 O |
| Sharp 17mm 10/20、Sharp 21mm 04/20、Sharp 21mm 04/25、Sharp 21mm 04/30 | Sharp 17mm 10/20 O、Sharp 21mm 04/20 O、Sharp 21mm 04/25 O、Sharp 21mm 04/30 O |
| Sharp 17mm 10/20、Sharp 25mm 04/20、Sharp 25mm 04/25、Sharp 25mm 06/25 | Sharp 17mm 10/20 O、Sharp 25mm 04/20 O、Sharp 25mm 04/25 O、Sharp 25mm 06/25 O |
| Sharp 17mm 10/20、Sharp 25mm 04/20、Sharp 25mm 06/25、Sharp 25mm 04/35 | Sharp 17mm 10/20 O、Sharp 25mm 04/20 O、Sharp 25mm 06/25 O、Sharp 25mm 04/35 O |
| Sharp 17mm 10/20、Sharp 25mm 04/20、Sharp 25mm 04/25、Sharp 25mm 04/30 | Sharp 17mm 10/20 O、Sharp 25mm 04/20 O、Sharp 25mm 04/25 O、Sharp 25mm 04/30 O |
| Sharp 17mm 10/20、Sharp 28mm 04/20、Sharp 28mm 04/25、Sharp 28mm 06/25 | Sharp 17mm 10/20 O、Sharp 28mm 04/20 O、Sharp 28mm 04/25 O、Sharp 28mm 06/25 O |
| Sharp 17mm 10/20、Sharp 28mm 04/20、Sharp 28mm 06/25、Sharp 28mm 04/35 | Sharp 17mm 10/20 O、Sharp 28mm 04/20 O、Sharp 28mm 06/25 O、Sharp 28mm 04/35 O |
| Sharp 17mm 10/20、Sharp 28mm 04/20、Sharp 28mm 04/25、Sharp 28mm 04/30 | Sharp 17mm 10/20 O、Sharp 28mm 04/20 O、Sharp 28mm 04/25 O、Sharp 28mm 04/30 O |
| Sharp 17mm 10/20、Sharp 31mm 04/20、Sharp 31mm 04/25、Sharp 31mm 06/25 | Sharp 17mm 10/20 O、Sharp 31mm 04/20 O、Sharp 31mm 04/25 O、Sharp 31mm 06/25 O |
| Sharp 17mm 10/20、Sharp 31mm 04/20、Sharp 31mm 06/25、Sharp 31mm 04/35 | Sharp 17mm 10/20 O、Sharp 31mm 04/20 O、Sharp 31mm 06/25 O、Sharp 31mm 04/35 O |
| Sharp 17mm 10/20、Sharp 31mm 04/20、Sharp 31mm 04/25、Sharp 31mm 04/30 | Sharp 17mm 10/20 O、Sharp 31mm 04/20 O、Sharp 31mm 04/25 O、Sharp 31mm 04/30 O |
| BS+ 17mm 10/20、BS+ 21mm 04/20、BS+ 21mm 04/25、BS+ 21mm 04/30 | BS+ 17mm 10/20 O、BS+ 21mm 04/20 O、BS+ 21mm 04/25 O、BS+ 21mm 04/30 O |
| BS+ 17mm 10/20、BS+ 25mm 04/20、BS+ 25mm 04/25、BS+ 25mm 04/30 | BS+ 17mm 10/20 O、BS+ 25mm 04/20 O、BS+ 25mm 04/25 O、BS+ 25mm 04/30 O |
| BS+ 17mm 10/20、BS+ 28mm 04/20、BS+ 28mm 04/25、BS+ 28mm 04/30 | BS+ 17mm 10/20 O、BS+ 28mm 04/20 O、BS+ 28mm 04/25 O、BS+ 28mm 04/30 O |
| BS+ 17mm 10/20、BS+ 31mm 04/20、BS+ 31mm 04/25、BS+ 31mm 04/30 | BS+ 17mm 10/20 O、BS+ 31mm 04/20 O、BS+ 31mm 04/25 O、BS+ 31mm 04/30 O |
| BS+ 17mm 10/20、BS+ 21mm 03/15、BS+ 21mm 04/20、BS+ 21mm 06/25 | BS+ 17mm 10/20 O、BS+ 21mm 03/15 O、BS+ 21mm 04/20 O、BS+ 21mm 06/25 O |
| BS+ 17mm 10/20、BS+ 25mm 03/15、BS+ 25mm 04/20、BS+ 25mm 06/25 | BS+ 17mm 10/20 O、BS+ 25mm 03/15 O、BS+ 25mm 04/20 O、BS+ 25mm 06/25 O |
| BS+ 17mm 10/20、BS+ 28mm 03/15、BS+ 28mm 04/20、BS+ 28mm 06/25 | BS+ 17mm 10/20 O、BS+ 28mm 03/15 O、BS+ 28mm 04/20 O、BS+ 28mm 06/25 O |
| BS+ 17mm 10/20、BS+ 31mm 03/15、BS+ 31mm 04/20、BS+ 31mm 06/25 | BS+ 17mm 10/20 O、BS+ 31mm 03/15 O、BS+ 31mm 04/20 O、BS+ 31mm 06/25 O |
| BS+ 17mm 10/20、BS+ 21mm 03/15、BS+ 21mm 04/20、BS+ 21mm 04/25 | BS+ 17mm 10/20 O、BS+ 21mm 03/15 O、BS+ 21mm 04/20 O、BS+ 21mm 04/25 O |
| BS+ 17mm 10/20、BS+ 25mm 03/15、BS+ 25mm 04/20、BS+ 25mm 04/25 | BS+ 17mm 10/20 O、BS+ 25mm 03/15 O、BS+ 25mm 04/20 O、BS+ 25mm 04/25 O |
| BS+ 17mm 10/20、BS+ 28mm 03/15、BS+ 28mm 04/20、BS+ 28mm 04/25 | BS+ 17mm 10/20 O、BS+ 28mm 03/15 O、BS+ 28mm 04/20 O、BS+ 28mm 04/25 O |
| BS+ 17mm 10/20、BS+ 31mm 03/15、BS+ 31mm 04/20、BS+ 31mm 04/25 | BS+ 17mm 10/20 O、BS+ 31mm 03/15 O、BS+ 31mm 04/20 O、BS+ 31mm 04/25 O |
| KID 16mm 03/20、KID 16mm 03/25、KID 16mm 03/30 | KID 16mm 03/20 O、KID 16mm 03/25 O、KID 16mm 03/30 O |
| KID 19mm 03/20、KID 19mm 03/25、KID 19mm 03/30 | KID 19mm 03/20 O、KID 19mm 03/25 O、KID 19mm 03/30 O |
| ReTreatment（再治疗锉）16mm 09/30、ReTreatment（再治疗锉）19mm 08/25、ReTreatment（再治疗锉）21mm 07/20 | ReTreatment（再治疗锉）16mm 09/30 O、ReTreatment（再治疗锉）19mm 08/25 O、ReTreatment（再治疗锉）21mm 07/20 O |
| Superpass（疏通锉） 21mm 025/13、Superpass（疏通锉） 21mm 025/17 | Superpass（疏通锉）21mm 025/13 O、Superpass（疏通锉）21mm 025/17 O |
| Superpass（疏通锉） 25mm 025/13、Superpass（疏通锉） 25mm 025/17 | Superpass（疏通锉）25mm 025/13 O、Superpass（疏通锉）25mm 025/17 O |
| Superpass（疏通锉） 28mm 025/13、Superpass（疏通锉） 28mm 025/17 | Superpass（疏通锉）28mm 025/13 O、Superpass（疏通锉）28mm 025/17 O |
| Superpass（疏通锉） 31mm 025/13、Superpass（疏通锉） 31mm 025/17 | Superpass（疏通锉）31mm 025/13 O、Superpass（疏通锉）31mm 025/17 O |
| Superpass（疏通锉）21mm 03/13、S-ONE 21mm 06/25、S-ONE 21mm 06/35 | Superpass（疏通锉）21mm 03/13 O、S-ONE 21mm 06/25 O、S-ONE 21mm 06/35 O |
| Superpass（疏通锉）25mm 03/13、S-ONE 25mm 06/25、S-ONE 25mm 06/35 | Superpass（疏通锉）25mm 03/13 O、S-ONE 25mm 06/25 O、S-ONE 25mm 06/35 O |
| Superpass（疏通锉）28mm 03/13、S-ONE 28mm 06/25、S-ONE 28mm 06/35 | Superpass（疏通锉）28mm 03/13 O、S-ONE 28mm 06/25 O、S-ONE 28mm 06/35 O |
| Superpass（疏通锉）31mm 03/13、S-ONE 31mm 06/25、S-ONE 31mm 06/35 | Superpass（疏通锉）31mm 03/13 O、S-ONE 31mm 06/25 O、S-ONE 31mm 06/35 O |
| Superpass（疏通锉）21mm 03/13、S-ONE 21mm 06/35、S-ONE 21mm 06/45 | Superpass（疏通锉）21mm 03/13 O、S-ONE 21mm 06/35 O、S-ONE 21mm 06/45 O |
| Superpass（疏通锉）25mm 03/13、S-ONE 25mm 06/35、S-ONE 25mm 06/45 | Superpass（疏通锉）25mm 03/13 O、S-ONE 25mm 06/35 O、S-ONE 25mm 06/45 O |
| Superpass（疏通锉）28mm 03/13、S-ONE 28mm 06/35、S-ONE 28mm 06/45 | Superpass（疏通锉）28mm 03/13 O、S-ONE 28mm 06/35 O、S-ONE 28mm 06/45 O |
| Superpass（疏通锉）31mm 03/13、S-ONE 31mm 06/35、S-ONE 31mm 06/45 | Superpass（疏通锉）31mm 03/13 O、S-ONE 31mm 06/35 O、S-ONE 31mm 06/45 O |
| Remove（去牙胶尖）21mm 04/25、Remove（去牙胶尖）21mm 04/30 | Remove（去牙胶尖）21mm 04/25 O、Remove（去牙胶尖）21mm 04/30 O |
| Remove（去牙胶尖）25mm 04/25、Remove（去牙胶尖）25mm 04/30 | Remove（去牙胶尖）25mm 04/25 O、Remove（去牙胶尖）25mm 04/30 O |
| Remove（去牙胶尖）28mm 04/25、Remove（去牙胶尖）28mm 04/30 | Remove（去牙胶尖）28mm 04/25 O、Remove（去牙胶尖）28mm 04/30 O |
| Remove（去牙胶尖）31mm 04/25、Remove（去牙胶尖）31mm 04/30 | Remove（去牙胶尖） 31mm 04/25 O、Remove（去牙胶尖）31mm 04/30 O |